УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Ейск

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Ейск (далее  Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Ейск (далее – морской порт), правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт Ейск расположен в Азовском море на южном побережье Таганрогского залива.

Акватория морского порта включает в себя «Внутреннюю акваторию», Ейский канал, якорную стоянку № 456  и расположенный в южной части Ясенского залива Азовского моря морской терминал Приморско-Ахтарск.

Сведения о Ейском канале, Рекомендованном пути № 32 (далее – РП № 32), Рекомендованном пути № 63 (далее – РП № 63), «Внутренней акватории», акватории Аванпорта, акватории Внутреннего бассейна, акватории Восточного бассейна, морском терминале Приморско-Ахтарский морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от  22 апреля 2009 г. № 549-р).

- Морской порт открыт для навигации круглый год, осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Судоходство на акватории морского порта в период, преимущественно с марта по октябрь, осуществляется в благоприятных гидрометеорологических условиях.

В остальное время года в морском порту могут наблюдаться туманы, грозы, ливневые дожди, смерчи, существенно влияющие на безопасность мореплавания.

Периодически наблюдаются колебания уровня моря под воздействием ветра.

При увеличении силы ветра  15 метров в секунду и более сгонно-нагонные колебания уровня моря при сгонах составляют наиболее вероятную максимальную величину – 2 метра, а при нагонах + 2 метра.

Ветра  северо-восточного направления понижают уровень моря, а  юго-западного – повышают уровень моря.

- Местом убежища в морском порту для малотоннажных судов, судов с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт и несамоходных судов валовой вместимостью менее чем 80, спортивных парусных, прогулочных судов в штормовую погоду в морском порту является акватория морского терминала Приморско-Ахтарск.

- Суда следуют при подходе к морскому порту по РП № 32.

При походе к морскому терминалу Приморско-Ахтарск суда следуют по      РП № 63.

- Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Глубины в морском порту устанавливаются относительно «0» морского порта, находящегося на 40 см ниже Кронштадтского футштока.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе Х и приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Постановка судов на якорь затруднена в связи с тем, что якорные стоянки открыты ветрам  северных направлений, вызывающих волнение моря; грунт якорных стоянок преимущественно состоит из песка, ракушки и ила, плохо держит якоря.

Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт осуществляет операции с генеральными, насыпными, навалочными, лесными, наливными грузами, в том числе с опасными грузами.

Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта и водолазного осмотра судов.

- Морской порт является замерзающим портом.

- На акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта и на подходах к нему приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется охрана судов и портовых средств в соответствии с требованиями главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств).

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Вход судов в морской порт и выход из морского порта при видимости менее 2 морских миль, или силе ветра 15 метров в секунду и более  не допускается.

Вход (выход) судов в морской терминал Приморско-Ахтарск допускается только в светлое время суток и при условии хорошей видимости.

- Разрешение на плавание судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота), на акватории морского порта и плавание за границами акватории морского порта с возвращением в морской порт выдается на срок до 1 месяца.

Срок действия указанного в настоящем пункте разрешения не может превышать срок действия судовых документов.

- Правила плавания судов на акватории морского порта.

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту. График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 23 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.ampyeisk.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря осуществляются в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

- Разрешение судам на начало движения по акватории морского порта запрашивается на каналах 16 и 12 ОВЧ, позывной «Ейск-портконтроль».

В том случае, если движение судна не начато в течение 20 минут, разрешение на начало движения запрашивается повторно.

- Движение судов по Ейскому каналу является односторонним.

- Плавание судов во внутренней акватории допускается при наличии навигационного запаса под килем судна не менее 0,2 метра, видимости не менее 0,5 морской мили и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- Скорость судна при движении в морском порту, должна быть минимальной, достаточной для обеспечения управляемости судном.

- В морском порту, не допускается одновременное производство маневров более одного судна в каждом из бассейнов (Аванпорт, Внутренний бассейн и  Восточный бассейн).

- Буксировка несамоходных объектов на Ейском канале, в морском порту, при скорости ветра 12 метров в секунду и более – не допускается.

- Буксировка судов лагом, при высоте волны более 0,7 метра не допускается.

- При буксировке судов с использованием буксирного троса буксировщик перед входом в Ейский канал должен уменьшить длину буксирного троса до минимально допустимой, обеспечивающей безопасную буксировку.

- Плавание и стоянка судов с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт и несамоходных судов валовой вместимостью менее чем 80, спортивных парусных судов в морском порту, за исключением акватории морского терминала Приморско-Ахтарск не допускается.

- Суда с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт и несамоходные суда валовой вместимостью менее чем 80, спортивные парусные, прогулочные суда должны держаться в стороне от пути следования транспортных судов, идущих по Ейскому каналу, и не препятствовать их движению.

- Судам с главными двигателями мощностью  менее чем 55 киловатт и несамоходным судам валовой вместимостью менее чем 80, спортивным парусным, прогулочным судам не допускается:

- швартоваться к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и становиться на якорь вблизи от них;

подходить к грузовым и пассажирским причалам, пирсам без разрешения капитана морского порта и согласования с оператором морского терминала;

- маневрировать в непосредственной близости от судов, находящихся в движении, стоящих на якоре или у причалов;

осуществлять остановку при пересечении судоходного фарватера, затрудняя движение других судов;

плавание в условиях ограниченной (менее 1 морской мили) видимости.

- Организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения в морском порту, должны предоставлять капитану морского порта:

ежеквартально – результаты промеров глубин на подходном канале  и акватории морского порта;

ежегодно – результаты площадного обследования и траления дна у причальных сооружений, с целью обнаружения и устранения посторонних предметов.

- Работа дноуглубительного снаряда на акватории морского порта осуществляется в соответствии с согласованной капитаном морского порта схемой установки и направления движения земснаряда, расположения якорей, и порядком пропуска судов в зоне действия дноуглубительного снаряда.

- При стоянке судна у причала допускается для прогрева машины работа гребными винтами на минимальных оборотах.

- Выполнение водолазных работ в акватории морского порта допускается с разрешения капитана морского порта при соблюдении следующих условий:

волнение моря не более 2 баллов;

при работе под днищем судна, глубина под килем осматриваемого  судна должна быть достаточной для обеспечения безопасности проведения водолазных работ;

грузовые операции на судне должны быть прекращены;

# во время выполнения работ на водолазном катере, а также на судне, у борта которого ведутся работы, поднимаются сигналы, в соответствии с требованиями Правила 27  Международных правил предупреждения  столкновений судов в море);

# водолазный катер во время выполнения работ должен иметь постоянную радиосвязь на 16 канале  ОВЧ с капитаном морского порта;

работа гребными винтами судна, у борта которого ведутся водолазные работы, не допускается;

о начале и окончании водолазных работ капитан судна обязан сообщить капитану морского порта.

- Лоцманская проводка судов по Азовскому морю и на акватории морского порта осуществляется круглосуточно.

- Лоцманская проводка судов по Азовскому морю от Керченского пролива до морского порта необязательна, однако капитан судна может взять на судно морского лоцмана.

- Прием и высадка лоцманов производятся в точке расположенной в 1,5 морских мили от молов морского порта в координатах: 46° 45¢00 северной широты и  38°  14’32 восточной долготы.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

ледоколы;

суда, валовой вместимостью до 200, занятые промыслом водных биологических ресурсов;

- суда с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт, несамоходные суда валовой вместимостью  менее чем 80, спортивные парусные суда;

суда, включая суда портового флота, капитанам которых предоставлено право осуществлять плавание без лоцмана капитаном морского порта.

- До начала швартовки судна к причалу лоцман должен проверить фактический запас свободной длины причала, обеспечивающий безопасность судна при его подходе и швартовке к причалу и отсутствие посторонних предметов, препятствующих швартовке.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- Движение судов на акватории морского порта регулируется капитаном морского порта.

- Суда, следующие в морской порт, устанавливают связь с капитаном морского порта на рабочем канале 12 ОВЧ.

  - Правила стоянки судов в морском порту  и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на рейде в районе якорной стоянки № 456 и у причалов морского порта.

- Стоянка судов, включая суда-бункеровщики,  допускается на IV участке западного оградительного мола, оборудованного швартовными устройствами, сведения о котором приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Оператор причала извещает капитана морского порта о готовности причала к швартовке судна за один час до начала швартовной операции.

- Интервал между ошвартованными судами должен составлять не менее 10 метров.

- Швартовку судна к причалу осуществляют швартовщики из расчета:

для судна длиной до 100 метров – не менее 2 швартовщиков;

для судна длиной 100 метров и более – не менее 4 швартовщиков.

- Швартовные операции в морском порту для судов валовой вместимостью 500 и более выполняются с обязательным буксирным обеспечением, за исключением судов портового флота.

- Швартовные операции с использованием не менее двух портовых буксиров обязательны:

судам длиной 120 метров и более, не оборудованным подруливающим устройством или имеющим неисправное подруливающее устройство;

судам при швартовке к причалу № 21;

судам длиной 100 метров и более при швартовке к причалу №11;

судам с неисправными главными двигателями или рулевым устройством.

- Швартовка к причалу № 21 при скорости ветра 12 метров в секунду и более не допускается.

- В период ледокольной проводки судов не допускается швартовка, если участок акватории у причала, необходимый для швартовки судна, не очищен ото льда.

- При осуществлении швартовки судна ледяной покров на акватории перед причалом на расстоянии 20 метров от причала должен быть взломан, измельчен буксирами, лицевая стенка причала должна быть очищена от ледяных наростов.

- При стоянке судов в морском порту, во время грузовых операций, экипажи судов должны постоянно контролировать осадку судна и навигационный запас под килем судна.

В случае понижения уровня моря, во время погрузки судна, во избежание касания грунта днищем судна, необходимо остановить погрузку и ждать повышения уровня моря, приняв необходимые меры для обеспечения безопасной стоянки судна.

На баке и на корме нефтеналивного танкера с морского борта должны быть приспущены до воды и закреплены стальные буксирные тросы для обеспечения аварийной буксировки.

- При наступлении ледовых, штормовых погодных условий, которые могут повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций с судами и представляют угрозу жизни и здоровью людей, безопасности мореплавания  и окружающей среде, по указанию капитана морского порта суда могут быть поставлены к свободным безопасным причалам до прекращения действия вышеуказанных условий.

- С разрешения капитана морского порта допускается кратковременная стоянка судов-бункеровщиков у свободных неспециализированных причалов морского порта при следующих условиях:

при штормовой погоде;

для пополнения судовых запасов;

сдачи судовых отходов.

- Перемещение судна вдоль линии причала на расстояние, превышающее длину корпуса судна, осуществляется с буксирным обеспечением и с лоцманом на борту.

- С получением предупреждения об усилении скорости ветра до 15 метров в секунду и более:

суда, стоящие на якоре, должны принять все меры для обеспечения безопасной стоянки судна, а также быть готовыми при необходимости сняться с якоря и покинуть район якорной стоянки;

на судах, стоящих у причала, заводятся дополнительные швартовные концы, грузовые операции судовыми грузовыми устройствами прекращаются.

- Перевозка пассажиров на акватории морского порта, при обслуживании судов на рейде, разрешается при скорости ветра не более 10 метров в секунду, высоте волны не более 1 метра и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Перевозка пассажиров на буксирах допускается при невозможности их доставки другим способом по погодным условиям, на основании разрешения капитана морского порта.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В порту имеются приемные сооружения для приема нефтесодержащих льяльных вод, сточных вод и мусора, предусмотренные требованиями Приложений I, IV и V МАРПОЛ 73/78).

Нефтесодержащие воды, а также нефтяные остатки с судов сдаются на причалах порта закрытым способом.

- Судам разрешен сброс изолированного балласта у причала, если смена балласта производилась в Азовском море, о чём имеется запись в судовом  журнале.

- Для предотвращения загрязнения акватории порта, до начала грузовой операции с нефтепродуктами, по периметру танкера к причалу должны быть выставлены боновые заграждения. В зимнее время боновое заграждение выставляется с учетом ледовой и метеорологической обстановки на акватории порта.

- Бункеровочные операции разрешаются при условии выполнения необходимых технических мероприятий по предотвращению загрязнения моря. О готовности к проведению бункеровочных операций капитан бункеровщика докладывает капитану морского порта.

- В случае разлива нефтепродуктов на палубу судна, на причал или за борт, грузовые и бункеровочные операции должны быть немедленно прекращены.

- Не допускается попадание груза в воду во время грузовых операций.

Для исключения попадания груза в воду во время грузовых операций выставляются сетки, брезентовые полога, предохраняющие от попадания груза в воду.

- Информация о загрязнении акватории незамедлительно доводится до сведения капитана морского порта на каналах 16 и 12 ОВЧ, позывной «Ейск-портконтроль», и включает в себя информацию о:

времени обнаружения разлива нефти или нефтепродуктов;

гидрометеорологических условиях (состояние моря, скорость и направление ветра, видимость);

характере загрязнений и протяженности района загрязнения;

предполагаемом источнике загрязнения.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий на санитарный причал № 2.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, стоящие на якоре на рейде морского порта и у причалов  акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на 12 и 16 каналах ОВЧ.

- Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах 12, 16 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ.

- Морской порт находится в зоне ответственности МСПЦ Тамани, позывной – «МСПЦ–ТАМАНЬ».

- Связь с судами в районе А1 ГМССБ обеспечивается:

Центром управления связью (далее – ЦУС) и  береговой станцией ГМССБ Ейск, позывной – «Ейск–радиоцентр», MMSI: 002734422, координаты: 46°43,25' северной широты и 038°16,39' восточной долготы, радиус действия составляет 25 морских миль;

береговой станцией ГМССБ  «Коса Долгая», позывной  – «Ейск-радиоцентр»,   MMSI: 002734422, координаты 46°40,15' северной широты и 037°45,36' восточной долготы, радиус действия составляет 25 морских миль;

береговой станцией ГМССБ «Приморско-Ахтарск», позывной – «Ейск-радиоцентр»,  MMSI: 002734420, координаты: 46°02,29' северной широты и 038°09,59' восточной долготы, радиус действия составляет 25 морских миль.

- Связь с судами в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается базовой станцией ГМССБ «Таганрог», позывной «Таганрог-Радио», MMSI: 002734487, координаты: 47°12,00' северной широты и 038°57,00' восточной долготы, радиус действия составляет 86,3 морских миль.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной до 150 метров, осадкой до 4,5 метров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежеквартально и по мере их изменения в сети общего пользования  Интернет по адресу: www.ampyeisk.ru.

- Морской терминал Приморско-Ахтарск принимает суда с осадкой до 2 метров при «0» морского порта.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляются грузовые операции с опасными грузами 3, 4, 5, 8, 9  классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Судно с опасным грузом на борту на акватории  морского порта должно держать судовую энергетическую установку (далее – СЭУ) в постоянной готовности для обеспечения немедленного отхода судна от причала.

- Бункеровка судов в акватории морского порта при скорости ветра 12 метров в секунду и более не допускается.

- Бункеровка судов, совершающих операции с опасными грузами, не допускается.

- Бункеровка на судах производящих грузовые операции, в зоне работы перегрузочных средств не допускается.

- Проведение бункеровочных операций в районе якорной стоянки № 456 допускается только в светлое время суток.

- В период ледокольной проводки судов, проведение бункеровочных операций в районе якорной стоянки № 456 не допускается.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Для обеспечения ледокольной проводки судов в морском порту создается штаб ледокольных проводок.

- Информация о подходе судна к точке начала ледокольной проводки (далее – ТЛП) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТЛП в соответствии с пунктом 23 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет по адресу: www.ampyeisk.ru. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 7 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает место нахождения ТЛП. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТЛП размещается в сети Интернет по адресу: www.ampyeisk.ru.

- Суда, следующие в морской порт, подходят к ТЛП с использованием рекомендаций капитана морского порта. Суда, не имеющие возможности следовать в ТЛП самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами.

- Ледокольная проводка судна осуществляется  в соответствии с пунктом 95 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТФК;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТЛП судно устанавливает радиосвязь с ледоколом и действует в соответствии с его указаниями. При необходимости помощь в установлении радиосвязи судна с ледоколом оказывает капитан морского порта.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и на подходах к нему, и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций капитана морского порта по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать капитана морского порта о проходе назначенных капитаном морского порта контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда по команде ледокола, осуществляющего ледовую проводку, переходят на каналы ОВЧ, указанные ледоколом.

- Обколка судов разрешается только ледоколом.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 10 суток с момента подхода судна к ТЛП, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 10 суток с момента подхода судна к ТЛП капитан морского порта принимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судов и до ее окончания стоянка судов на якорной стоянке № 456, сведения о которой приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям, допускается только с разрешения капитана морского порта.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно в 06.00 и в 18.00 по московскому времени на 16 и 84 каналах ОВЧ береговой станцией ГМССБ Ейск, позывной – «Ейск – радиоцентр».

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений об ожидаемом увеличении скорости ветра свыше 15 метров в секунду, судам, стоящим у причалов и на якорной стоянке морского порта, осуществляется капитаном морского порта на канале 16 и 12 каналах ОВЧ или в письменном виде через судового агента непосредственно после получения такой  информации.

- При получении информации, указанной в пункте  109 настоящих Обязательных постановлений капитан судна должен подтвердить получение таких сообщений и предупреждений.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям

- (п. 5)

Сведения о Ейском канале, Рекомендованном пути № 32, Рекомендованном пути № 63, «Внутренней акватории», акватории Аванпорта, акватории Внутреннего бассейна, акватории Восточного бассейна, морском терминале Приморско-Ахтарский морского порта

Участок водной поверхности акватории морского порта «Внутренняя акватория» ограничен молами, кордонами причалов и береговой линией, и включает в себя Аванпорт, Внутренний бассейн и Восточный бассейн.

Акваторией Аванпорта является участок морского порта с центром в точке с координатами 46°4349 северной широты и 038°1621 восточной долготы.

Акваторией Внутреннего бассейна является участок морского порта с центром в точке с координатами 46°4334 северной широты и 038°1640 восточной долготы.

Акваторией Восточного бассейна является участок морского порта с центром в точке с координатами 46°4354 северной широты и 038°1645 восточной долготы.

Акватории Аванпорта и Восточного бассейна соединены между собой проходом шириной 100 метров.

Непосредственно к входу в порт с северо-запада ведет Ейский канал, который состоит из двух участков.

Длина канала 1,2 морских мили, ширина 80 метров, глубина по оси канала 4,7 метра.

Заход в морской порт суда осуществляют по Ейскому каналу со створом светящих знаков (133,8 – 313,8).

Ейский канал ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

46°4357северной широты и 038°1604 восточной широты;

46°4446 северной широты и 038°1450 восточной долготы;

46°4448 северной широты и 038°1453 восточной долготы;

46°4358 северной широты и 038°1608 восточной долготы.

Морской терминал Приморско-Ахтарск (46°02,22 северной широты; 038°08,42 восточной долготы) расположен в южной части Ясенского залива в Азовском море. Морской терминал защищен северным и изогнутым южным молами. Ширина входа в него около 160 метров.

Подход к морскому терминалу Приморско-Ахтарск и плавание судов на акватории терминала обеспечивается береговыми и плавучими средствами навигационного оборудования.

Створ светящихся знаков Приморско-Ахтарский ведет по первому колену Рекомендованного пути № 63 из Ясенского залива к морскому терминалу.

Направление створа 170,7- 350,7. Огни знаков погашены. Второе колено начинается в 8 кабельтовых на севере от оконечности Северного мола и ведет до входных ворот гавани (190,0-10,0).

Огни, установленные на оконечностях северного и южного молов, погашены.  Внутри гавани плавание судов осуществляется по двум каналам: канал судоверфи и канал рыбозавода.

Каналы ограждены навигационными вехами. Огни на вехах погашены. Глубины в каналах 2,2 – 2,6 метров.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям

- (п. 11)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты (вызывной / рабочий) | Позывной |
| --- | --- | --- |
| Отдел государственного портового контроля Администрации морского порта | 16, 12 | Ейск–Портконтроль |
| Диспетчер морского порта Ейск | 16, 12, 33 | Ейск–Диспетчер–Росморпорт |
| Базовая радиостанция Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности | 16, 4, 84 | Ейск–радиоцентр |
| Отделение пограничного контроля | 16, 4, 12 | Фрегат–28 |
| Морской терминал Приморско-Ахтарск | 16, 12 | Приморско–Ахтарск–портконтроль |
| Диспетчер оператора причалов № 0; 1; 2; 3; 4; 5. | 16, 12, 9, 6 | Ейск–74 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 14, 83)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Номер причала | Расположение причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала, (метров) | Глубина (проектная) у причала (метров) |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причал № 0 | К северо-востоку от основания Западного мола |  | 170 |  | 6,05 |
| Причал № 1 | К северо-западу от центра Внутреннего бассейна |  | 165 |  | 4,1 |
| Причал № 2 | К юго-западу от центра Внутреннего бассейна |  | 160 |  | 4,1 |
| Причал № 3 | К юго-востоку от центра Внутреннего бассейна |  | 161 |  | 4,1 |
| Причал № 4 | К северо-востоку от центра Внутреннего бассейна |  | 165 |  | 4,1 |
| Причал № 5 | К северо-востоку от входа во Внутренний бассейн |  | 130,2 |  | 6,05 |
| Причал № 6 | К северо-западу от основания Западного мола |  | 286 |  | 6,05 |
| Причал № 8 | Вдоль Западного мола |  | 154 |  | 4,77 |
| Причал № 9 | Вдоль Западного мола, ближе к оголовку |  | 125 |  | 4,77 |
| Причал № 11 | К юго-западу от основания Восточного мола |  | 130,7 |  | 6,1 |
| Причал № 21 | К северо-западу от основания Северного мола |  | 101,4 |  | 4,1 |
| Причал № 22 | К югу от центра Восточного бассейна |  | 175,2 |  | 3,8 |
| Пассажирский | К югу от центра Внутреннего бассейна |  | 127,8 |  | 4,1 |
| Шпора восточная | К северо-востоку от центра Внутреннего бассейна |  | 35,9 |  | 6,05 |
| Шпора западная | К северо-западу от центра Внутреннего бассейна |  | 33,7 |  | 6,05 |
| Участок № 2. Морской терминал Приморско-Ахтарск |  |  |  |  |  |
| Причал № 1 (достроечный причал) | К северо-западу от основания Северного мола | 115,5 |  | 2,3 |  |
| Причал № 2 (причал малого флота) | К югу от основания Северного мола, вдоль набережной | 50 |  | 3,2 |  |
| Причал № 3 | Вдоль набережной Рыбзавода | 430 |  | 2,3 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 15, 52, 104)

Сведения о якорных стоянках морского порта

Стоянка судов на акватории морского порта осуществляется на якорных стоянках, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

Район якорной стоянки № 456:

46°4306'' северной широты и 038°1500'' восточной долготы;

46°4338,6'' северной широты и 038°1406'' восточной долготы;

46°46'07,0'' северной широты и 038°10'00'' восточной долготы;

46°46'56'' северной широты и 038°11'12'' восточной долготы;

46°45'08,4'' северной широты и 038°14'06'' восточной долготы;

46°43'56'' северной широты и 038°16'03'' восточной долготы;

Район якорной стоянки № 456 включает в себя 3 подрайона: №456А; №456В; №456С.

Подрайон № 456-А (для судов с осадкой до 3-х м.):

46°4306 северной широты и 038°1500 восточной долготы;

46°4356 северной широты и 038°1606 восточной долготы;

46°4355 северной широты и 038°1342 восточной долготы;

46°4446 северной широты и 038°1448 восточной долготы;

Подрайон № 456-В (для судов с осадкой до 4,5 метров):

46°4355 северной широты и 038°1342 восточной долготы;

46°4446 северной широты и 038°1448 восточной долготы;

46°4530 северной широты и 038°1107 восточной долготы;

46°4617 северной широты и 038°1218 восточной долготы;

Подрайон № 456-С (для судов с опасными грузами):

46°4530 северной широты и 038°1107 восточной долготы;

46°4617 северной широты и 038°1218 восточной долготы;

46°4607 северной широты и 038°1000 восточной долготы;

46°4656 северной широты и 038°1112 восточной долготы.

Стоянка судов допускается на IV участке западного оградительного мола, оборудованном швартовными устройствами, расположенном на входе в Аванпорт, справа от входных ворот в морской порт.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

- к Обязательным постановлениям

- (п. 16)

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту включает в себя следующие участки:

Участок № 1, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

46°4357 северной широты и 038°1604 восточной долготы;

46°4446 северной широты и 038°1450 восточной долготы;

46°4448 северной широты и 038°1453 восточной долготы;

46°4358 северной широты и 038°1608 восточной долготы.

Участок № 2, внутренняя акватория морского порта – участок акватории морского порта ограниченный молами,  кордонами причалов и береговой линией.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

- Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

| Длина судна (метров) и условия | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах (не менее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| до 100 метров; валовой вместимостью 500 и более (за исключением судов портового флота) | 1 x 220 | 1 x 220 |
| всем судам к/от причалу № 21; судам с неисправным главным двигателем или рулевым устройством; 100 метров и более к/от причалу № 11; 120 метров и более не имеющим подруливающего устройства или с неисправным подруливающим устройством | 2 x 440 | 2 x 440 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(пп. 20, 96)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта и на подходах к нему)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

2) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728.

3) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России                       от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный  № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 17, ст. 2136.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 «О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII.-М., 1979. С. 435-461. Конвенция вступила в силу для СССР 15 июля 1977 г., документ о присоединении СССР к Конвенции с оговорками сдан на хранение Генеральному секретарю Межправительственной морской консультативной организации 9 ноября 1973 г.

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.