|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№____ |
| --- | --- | --- |

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним

### I. Общие положения

  - Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним (далее – Общие правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – Закон о морских портах) и Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации») (далее – КТМ).

  - Настоящие Общие правила обязательны для исполнения судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, и устанавливают основные требования к плаванию судов и управлению движением судов на акваториях морских портов и на подходах к ним, в том числе в зонах действия систем управления движением судов; заходу судов в морские порты и выходу судов из морских портов; стоянке судов в морских портах и на подходах к ним; обеспечению безопасности и сохранности портовых гидротехнических сооружений; обеспечению экологической безопасности, соблюдению карантина в морских портах; выполнению маневров, связанных с прохождением судов относительно морских дноуглубительных судов при встречном плавании; ледокольной проводке судов; сигналам, регулирующим заход судов в морские порты и выход судов из морских портов; сигналам о приливах, об отливах и уровнях воды; сигналам об ожидаемых штормах и сильных ветрах).

  - В каждом морском порту Российской Федерации с учетом географических, гидрометеорологических, технологических и навигационных  особенностей морского порта в порядке, установленном Законом о морских портах), и на основании настоящих Общих правил разрабатываются обязательные постановления в морском порту (далее – обязательные постановления).

  - В случае, если военно-морская база или пункт базирования военных кораблей имеет смежную с морским портом акваторию, порядок захода в морской порт и выхода из морского порта судов устанавливается старшим морским начальником по согласованию с капитаном морского порта, должностными лицами пограничного и таможенного органов.

  - При плавании и стоянке судов на акваториях морских портов и подходах к ним должны соблюдаться требования в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов.

II. Правила плавания судов и управления движением судов на акваториях морских портов и подходах к ним, в том числе в зонах действия систем управления движением судов

  - При плавании на акватории морского порта и подходах к нему суда должны следовать по установленным схемам разделения движения судов, естественным или искусственным каналам, руслам рек, иным путям движения судов, оснащенным средствами навигационного оборудования и предназначенным для плавания судов (далее - фарватер), а также другим судоходным путям, предназначенным для плавания судов.

  - При расхождении с другими судами, судно:

входящее в морской порт, уступает дорогу судну, выходящему из морского порта;

входящее на фарватер, уступает дорогу судну, следующему по фарватеру;

следующее по речному фарватеру против течения, уступает дорогу судну, следующему по этому фарватеру по течению;

входящее из бокового фарватера на главный фарватер, уступает дорогу судну, следующему по главному фарватеру;

пересекающее фарватер, уступает дорогу судну, следующему по фарватеру.

  - Судам, имеющим любые виды ворот и лацпортов, не допускается открывать их до окончания швартовки к причалу, если иное не установлено обязательными постановлениями, либо конструкция таких судов не позволяет осуществить швартовку без открытия ворот или лацпортов.

  - Если судно ограничено в возможности маневрировать и несет огни и знаки в соответствии с правилом 27 Международных правил предупреждения столкновений судов в море (далее – МППСС-72)) или стеснено своей осадкой и несет сигналы в соответствии с правилом 28 МППСС-72, то вместо требований, установленных пунктом 7 настоящих Общих правил, применяются предписания МППСС-72.

  - В зависимости от особенностей морского порта в обязательных постановлениях могут быть указаны иные правила расхождения судов, чем установленные пунктом 7 настоящих Общих правил).

  - При приближении с противоположных направлений двух судов к узкому месту, повороту или месту перехода со створа на створ, если одновременное прохождение судами таких мест невозможно или опасно, то судно, обязанное уступить дорогу другому судну, дает возможность судну, имеющему приоритет согласно пункту 7 настоящих Общих правил и/или правилу 18 МППСС-72, завершить маневр, держась на безопасном расстоянии.

  - Ограничения по скорости движения судов на акватории морского порта с учетом особенностей акватории морского порта, гидротехнических сооружений, средств навигационного оборудования, интенсивности движения, типов и размерений судов устанавливаются обязательными постановлениями).

  - Независимо от ограничений по скорости движения судов во избежание развития опасного волнения и снижения риска гидродинамического «присасывания» судов, судно заблаговременно уменьшает свою скорость до минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном, в случае:

расхождения с буксирными караванами;

прохода около работающих кранов, экскаваторов, дебаркадеров, пристаней, доков, ошвартованных у причала  судов;

прохода мест проведения подводных, гидротехнических и других специальных работ;

обхода дноуглубительных судов;

прохода мимо плотов и шлюпок с людьми, работающими у причала либо у борта судна;

прохода мимо судов, занятых бункеровочными операциями.

  - Судам с динамическим принципом поддержания движение по фарватерам при видимости пять кабельтовых и менее разрешается только в водоизмещающем положении.

  - Постановка судна на якорь на фарватере не допускается, за исключением:

угрозы явной опасности при дальнейшем движении судна;

вынужденной остановки судна вследствие технических повреждений;

закрытия прохода другими судами.

Капитан судна, вынужденного встать на якорь на фарватере, немедленно сообщает об этом капитану морского порта. В сообщении указываются наименование судна, время, место и причины постановки судна на якорь, а также сведения о затрудненности движения в районе стоянки.

  - В случае, если судно на акватории морского порта село на мель, либо потеряло якорь, либо обнаружило объекты, представляющие опасность для судна и/или судоходства в акватории морского порта, капитан судна немедленно сообщает об этом капитану морского порта с указанием координат местонахождения судна, севшего на мель, либо объекта, представляющего опасность для судна и (или) судоходства.

  - В целях выполнения маневров судами или иными плавучими объектами на акватории морского порта и подходах к нему, в том числе для производства швартовых операций, входа судов или иных плавучих объектов в морской порт либо выхода их из морского порта, применяется операция по оказанию помощи одним судном (судами) другому судну (судам) при его (их) передвижении, маневрировании или осуществлении швартовых операций с использованием буксирного троса, других буксирных устройств или способом толкания (далее – буксировка).

  - Буксировка плавучих  объектов на акватории морского порта и подходах к нему, за исключением швартовых операций, производится с разрешения капитана морского порта.

  - Количество и мощность буксиров должны обеспечивать безопасность буксировки судов на акватории морского порта.

  - Буксировка лагом судов, груженных легковоспламеняющимися нефтепродуктами наливом, а также буксировка одним буксиром одновременно нескольких судов, груженных нефтью и нефтепродуктами наливом, не допускается.

  - Буксировка самоходного судна с ошвартованными у его борта плавучими объектами не допускается.

  - Любое судно при подходе к месту проведения водолазных работ обязано следовать с особой осторожностью и заблаговременно уменьшить скорость до минимально возможной, позволяющей безопасно управлять судном. Отдавать якоря разрешается на безопасном расстоянии от места проведения водолазных работ.

  - Судно, занятое водолазными работами, несет флаг А (Альфа) в соответствии с международным сводом сигналов.

  - Суда, стоящие вблизи аварийного судна или проходящие мимо него, обязаны оказать помощь по спасению людей.

  - Суда, направляющиеся в морской порт или находящиеся на акватории морского порта, обеспечиваются капитаном морского порта информацией о:

состоянии средств навигационного оборудования;

метеорологической и гидрологической обстановке;

состоянии судоходства и факторах, затрудняющих движение судов;

изменениях в режиме плавания судов;

изменениях в режиме работы службы управления движением судов;

состоянии средств сигнализации, контроля и управления судами и других средств обеспечения безопасности мореплавания в морском порту и на подходах к нему;

лоцманском, буксирном и ледокольном обеспечении;

уровне охраны, установленном в морском порту и/или на морском терминале (портовом средстве).

Движение судов на подходах к морскому порту и на акватории морского порта осуществляется с использованием совокупности организационных  и технических средств, а также персонала службы управления движением судов (далее – СУДС), предназначенных для передачи судам информации, выдачи рекомендаций, организации движения судов и их контроля.

  - Описание границ зоны действия СУДС и правила плавания судов в такой зоне приводятся в обязательных постановлениях) и включают:

основные характеристики СУДС и правила взаимодействия СУДС и судов;

выделенные каналы связи и процедуры связи в зоне действия СУДС;

организацию движения в зоне действия СУДС;

описание фарватеров, районов и мест якорной стоянки, районов с особым режимом плавания;

точки (рубежи) передачи сообщений с судов в СУДС и содержание сообщений;

дополнительные требования к судам в зависимости от их типа, размерений, осадки, конструктивных особенностей, включающие порядок следования таких судов по фарватерам, ограничения в скорости движения, запрещения захода на определенные участки акватории морского порта;

ограничения движения судов в зоне действия СУДС по погодным условиям.

  - СУДС осуществляет следующие функции:

обнаружение и опознавание судов на подходах к зоне действия СУДС, установление связи с ними, получение данных о судне;

передача судам информации;

организация движения судов (планирование, установление режимов движения судов, регулирование движения судов);

оказание помощи в судовождении;

контроль движения судов и положения судов на якорных стоянках и выносных причальных устройствах.

  - Передаваемая СУДС судну информация содержит сведения о:

состоянии средств навигационного оборудования;

гидрометеорологической обстановке;

состоянии судоходства и факторах, затрудняющих движение судов (при  наличии);

изменениях в режиме движения судов (при  наличии);

режимах работы СУДС;

установленном в морском порту  или на морских терминалах  уровне охраны.

В зависимости от особенностей морского порта передаваемая СУДС информация может включать дополнительные сведения для обеспечения безопасного плавания и стоянки судов в морском порту и на подходах к нему.

  - Передача в зоне действия СУДС судам информации осуществляется по объявленному расписанию, по запросу судна или по мере необходимости.

  - Организация движения судов в зоне действия СУДС устанавливается с учетом особенностей морского порта и включает:

выдачу разрешений на движение судов и расстановке судов в зоне движения СУДС;

планирование движения судов;

использование обязательных докладов с судов в СУДС о начале, окончании движения и прохождении регламентированных маршрутных точек;

использование маршрутов и приоритетных направлений движения судов;

использование одностороннего движения судов по фарватерам;

установление скорости и интервалов движения судов.

  - График расстановки и движения судов в морском порту утверждается и доводится до сведения мореплавателей капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с главой III и IV настоящих Общих правил.

  - На основании утвержденного капитаном морского порта графика движения и расстановки судов, с учетом  возможных изменений во времени подхода судов или начала их движения, а также гидрометеорологической обстановки, СУДС  регулирует движение в первоочередном порядке судов, терпящих аварию или бедствие, имеющих на борту больного или следующих для оказания помощи, пассажирских судов, кораблей, судов, катеров ВМФ и пограничных органов, судов, прибывающих по приглашению Правительства Российской Федерации, судов, осуществляющих доставку уловов свежих или охлажденных водных биологических ресурсов либо иной продукции морского промысла, скоропортящихся грузов, живых животных (за исключением мелких домашних животных, принадлежащих физическим лицам), судов, работающих на регулярных линиях.

  - Регулирование движения судов осуществляется СУДС посредством передачи судам рекомендаций в отношении:

очередности и времени начала движения;

маршрута, интервала и скорости движения;

порядка прохождения судами фарватеров и их пересечений;

запрета на дальнейшее движение;

мест якорной стоянки или укрытий;

действий для предотвращения непосредственной опасности.

  - При видимости две морские мили и менее осуществляется обязательная проводка судна с использованием рекомендаций СУДС на основе информации о местоположении судна, его направлении и скорости движения, при котором СУДС регулярно информирует судно о его местоположении (далее - проводка судна СУДС).

  - При осуществлении проводки судна СУДС передает на судно следующие сведения:

о местоположении судна;

о наличии навигационных опасностей вблизи судна и на пути его следования;

о позиции судна по отношению к навигационному ориентиру, фарватерам и путевым точкам;

об элементах движения  судна;

о положении и движении других судов;

рекомендации о курсе, скорости движения судна и интервалов между судами.

  - Условия обязательной проводки судна СУДС согласовываются СУДС с капитаном судна до начала проводки судна СУДС.

Судно уведомляется о начале и окончании обязательной проводки судна СУДС.

При обязательной  проводке судна СУДС судно дублирует получаемую  информацию и информирует СУДС о предпринимаемых действиях.

  - Оказание помощи судну в судовождении осуществляется СУДС при любых условиях видимости по запросу капитана судна путем передачи информации в соответствии с пунктами 37 – 38 настоящих Общих  правил.

  - В случае обнаружения опасной ситуации (чрезмерное сближение с другими судами или с навигационными опасностями, дрейф на якоре и т.п.) или нарушения установленных правил плавания СУДС незамедлительно дает судам рекомендации по предотвращению и устранению опасных ситуаций и выявленных нарушений, а также информирует капитана морского порта о выявленных опасных ситуациях и принятых по ним мерах. Передаваемые СУДС на суда указания должны быть направлены на предотвращение возникновения опасных ситуаций, аварий и инцидентов в зоне ее действия. При этом решение о способе выполнения рекомендаций и указаний СУДС остается за капитаном судна. В случае если капитан судна считает невозможным выполнение рекомендаций и указаний СУДС, он обязан доложить об этом СУДС и сообщить о своих дальнейших действиях

При движении на акватории морского порта и на подходах к нему суда должны быть готовыми к немедленному выполнению маневров либо немедленной отдаче якоря по указанию СУДС.

  - При входе в зону действия СУДС судно передает следующие сведения:

номер, присвоенный Международной морской организацией  (далее – ИМО номер) судну;

название и тип судна;

номер судна, присвоенный  морской подвижной службой;

государственная принадлежность (флаг) судна;

порт назначения;

максимальная действующая осадка судна;

тип и количество груза, наличие опасного груза и класс опасности;

количество членов экипажа и пассажиров на судне;

наличие неисправностей судовых технических средств и других ограничений, влияющих на безопасность плавания.

  - При запросе СУДС с целью опознания судно сообщает свое место относительно навигационного ориентира или выполняет опознавательный маневр.

  - При входе опознанного судна в зону действия СУДС сообщает ему маршрут движения, месте приема лоцмана, месте якорной стоянки, а также сведения, предусмотренные настоящими Общими правилами и обязательными постановлениями.

  - В случае действия в морском порту разрешительного порядка плавания судов в зоне действия СУДС суда входят в зону действия СУДС или начинают движение в зоне действия СУДС (постановка на якорь, снятие с якоря, подход и швартовка к причалу, отшвартовка и отход от него, перешвартовка и т.п.) только с разрешения СУДС.

Разрешение аннулируется СУДС и запрашивается судном заново, если судно в течение установленного СУДС времени не начинает разрешенные действия.

  - Взаимодействие между СУДС и судами осуществляется с использованием радиотелефонной связи в соответствии с правилами радиосвязи морской подвижной службы и морской спутниковой подвижной службы Российской Федерации). Для работы СУДС выделяются основной (основные) и резервный (резервные) каналы связи, не используемые другими береговыми службами.

  - Суда, находящиеся в зоне действия СУДС,  обязаны нести  постоянную радиовахту на 16 канале очень высокой частоты (далее – ОВЧ) и на предписанном рабочем канале (каналах) СУДС.

Судно может завершить радиовахту на рабочем канале СУДС только после получения соответствующего разрешения СУДС.

  - Не допускается вести переговоры, не связанные с управлением движением судов и безопасностью мореплавания, на рабочих каналах СУДС или капитана морского порта и 16 канале ОВЧ.

Плавание судов, не оборудованных радиолокационными системами, на акватории морского порта при видимости менее 5 кабельтовых и в темное время суток не допускается. Плавание судов на акватории морского порта без ОВЧ радиостанции или с неисправной ОВЧ радиостанцией не допускается.

  - Сведения о способах связи судов со службами морского порта доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при изменении таких сведений.

  - Судно, вставшее на якорь либо начавшее движение после снятия с якоря, начавшее швартовку к причалу либо после отхода от причала, должно информировать об этом СУДС.

  - Судно, выходящее из зоны действия СУДС, должно запросить разрешение на окончание радиовахты на рабочем канале СУДС. После получения такого разрешения судно может завершить радиовахту на рабочем канале СУДС.

Судно, переходящее из зоны действия одной СУДС в смежную зону действия другой СУДС, должно установить связь с СУДС, в зону которой оно входит.

После получения разрешения на вход в зону судно должно запросить разрешение закрыть связь с СУДС, из зоны которой оно выходит, и следовать процедурам взаимодействия с СУДС, в зону которой оно следует.

- III. Правила захода судов в морские порты и выхода судов из морских портов

  - Информация о заходе судна в морской порт должна содержать следующие сведения:

ИМО номер судна;

название судна на русском языке и  его дублирование латинскими буквами;

позывной сигнал судна;

государственная принадлежность (флаг) судна и порт регистрации;

номер судна подвижной морской службы;

наименование и ИМО номер судовладельца;

наименование и ИМО номер оператора судна;

класс судна (наименование российской организации, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов или иностранного классификационного общества, выдавших классификационное свидетельство);

основные характеристики судна (тип, год постройки, валовая вместимость, дедвейт, длина наибольшая, ширина наибольшая, высота борта, модуль, осадка наибольшая, осадка носом, осадка кормой, район Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ), разрешенный район плавания);

наименнование и количество груза на судне (для каждого типа груза);

информация о балласте (количество и район приема балласта);

для танкера при следовании под погрузку - наименование предыдущего перевезенного груза;

количество членов экипажа судна и их гражданство;

количество пассажиров на борту;

ожидаемые дата и время захода судна в морской порт;

ожидаемые дата и время выхода судна из морского порта;

наименование последнего порта выхода судна (района промысла);

наименование следующего порта захода судна (района промысла);

планируемые операции в морском порту (тип, наименование и количество выгружаемого и загружаемого груза, количество и наименование требуемого пополнения судовых запасов, количество и наименование требующих сдачи отходов, планируемая смена членов экипажа судна);

сведения о Международном свидетельстве об охране судна или Временном международном свидетельстве об охране судна (наименование выдавшего органа, дата выдачи и срок действия);

сведения об уровне охраны  судна в соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств) (далее - Кодекс ОСПС);

требуемое обеспечение безопасного плавания и стоянки судна в морском порту (буксиры, лоцман, ледокол);

информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на борту судна;

информация о неисправности судовых грузовых устройств (механизмов) при наличии, а также о любых серьезных несоответствиях судна международным требованиям в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения с судов, транспортной безопасности;

при наличии на судне опасных грузов (для каждого наименования опасного груза):

транспортное (надлежащее отгрузочное) наименование и номер ООН опасного груза, и его количество;

класс ИМО опасного груза, группа упаковки (если применимо к перевозимому грузу);

место расположения опасного груза на судне;

в отношении опасных грузов, перевозимых в таре - масса брутто груза;

в отношении опасных грузов, перевозимых навалом - группа груза, сведения об удельном погрузочном объеме груза;

в отношении опасных грузов, перевозимых наливом – наименование груза (если применимо к перевозимому грузу), сведения об удельном погрузочном объеме груза.

  - Информация о заходе судна в морской порт в соответствии с пунктом 49 настоящих Общих правил вносится капитаном судна (судовладельцем) либо морским агентом в информационную систему государственного портового контроля за 72 часа до планируемого времени захода судна в морской порт. В случае если переход судна из последнего порта составляет менее 72 часов, информация о заходе судна в морской порт вносится в информационную систему государственного портового контроля до выхода судна из последнего морского порта и подтверждается в соответствии с настоящими Общими правилами.

  - Информация о заходе судна в морской порт подтверждается капитаном судна (судовладельцем) либо морским агентом в информационной системе государственного портового контроля в соответствии с пунктом 49 настоящих Общих правил за 24 часа до ожидаемого захода судна в морской порт.

В случае, если переход судна из последнего морского порта составляет менее 24 часов, информация о заходе судна в морской порт вносится в информационную систему государственного портового контроля до выхода судна из последнего порта (снятия с промысла). Для рыбопромысловых судов, занятых прибрежным рыболовством, подтверждение направляется не позднее 4 часов до захода судна в морской порт.

  - В случае изменения порта назначения судна, капитан судна (судовладелец) либо морской агент вносит в информационную систему государственного портового контроля сообщение об отмене информации о заходе судна в морской порт, предусмотренной пунктами 50 и 51 настоящих Общих правил.

  - Капитан морского порта подтверждает в информационной системе государственного портового контроля получение информации о заходе судна в морской порт, предусмотренной пунктами 50 и 51 настоящих Общих правил.

  - Капитан судна (судовладелец) либо морской агент не позднее двух часов после первой постановки судна на якорь на внешнем рейде морского порта либо на акватории морского порта, или окончания первой швартовки судна в морском порту вносит в информационную систему государственного портового контроля заявление о приходе судна в морской порт с указанием в нем сведений, предусмотренных пунктом 49 настоящих Общих правил, а также даты и времени фактического захода судна в морской порт, места нахождения судна в морском порту (место якорной стоянки, наименование причала).

  - Капитан морского порта осуществляет оформление прихода судна в морской порт на основании заявления о приходе судна в морской порт, предусмотренного пунктом 54 настоящих Общих правил. При оформлении прихода судна в морской порт капитан судна (судовладелец) либо морской агент должен предоставить по требованию капитана морского порта документы, предусмотренные Приложением № 1 к настоящим Общим правилам. Капитан судна (судовладелец) либо морской агент может направить капитану морского порта копии документов, предусмотренных Приложением № 1 к настоящим Общим правилам, в бумажном или электронном виде до захода судна в морской порт. В электронном виде копии указанных документов в формате переносимых документов (формат pdf) представляются в информационную систему государственного портового контроля.

Результаты оформления прихода судна в морской порт вносятся капитаном морского порта в информационную систему государственного портового контроля не позднее 1 часа с момента окончания оформления прихода судна в морской порт.

  - Для оформления судна на выход из морского порта капитан судна (судовладелец) либо морской агент не позднее, чем за 4 часа до предполагаемого времени выхода судна из морского порта вносит в информационную систему государственного портового контроля заявление на выход судна из морского порта.

В заявлении на выход судна из морского порта указываются следующие сведения:

ИМО номер судна;

название судна на русском языке и его дублирование латинскими буквами;

позывной сигнал судна;

государственная принадлежность (флаг) судна;

номер судна подвижной морской службы;

наименование и ИМО номер судовладельца;

наименование и ИМО номер оператора судна;

класс судна (наименование российской организации, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов или иностранного классификационного общества, выдавших классификационное свидетельство);

основные характеристики судна (тип, год постройки, валовая вместимость, дедвейт, длина наибольшая, ширина наибольшая, высота борта, модуль, осадка наибольшая, осадка носом, осадка кормой, район ГМССБ, разрешенный район плавания);

род и количество груза на судне (для каждого рода груза);

информация о балласте (количество и район приема балласта);

количество членов экипажа судна и их гражданство;

количество пассажиров на борту судна;

ожидаемые дата и время выхода судна из морского порта;

наименование следующего порта захода судна, (района промысла);

ожидаемые дата и время захода судна в следующий морской порт (прибытия в район промысла);

выполненные операции в морском порту (род и количество выгруженного и погруженного груза, количество и наименование сданных отходов, смена членов экипажа судна);

количество посаженных и/или высаженных пассажиров;

сведения о Международном свидетельстве об охране судна или Временном международном свидетельстве об охране судна (наименование выдавшего органа, дата выдачи и срок действия);

сведения об уровне охраны или уровне безопасности судна в соответствии с Кодексом ОСПС;

требуемое обеспечение для выхода судна из морского порта (буксиры, лоцман, ледокол);

информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на борту судна;

информация о неисправности судовых грузовых устройств (механизмов) при наличии, а также о любых серьезных несоответствиях судна международным требованиям в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения с судов, транспортной безопасности;

при наличии на судне опасных грузов (для каждого наименования опасного груза):

транспортное (надлежащее отгрузочное) наименование и номер ООН опасного груза, и его количество;

класс ИМО опасного груза, группа упаковки (если применимо к перевозимому грузу);

месторасположение опасного груза на судне;

в отношении опасных грузов, перевозимых в таре - масса брутто груза;

в отношении опасных грузов, перевозимых навалом - группа груза, сведения об удельном погрузочном объеме груза;

в отношении опасных грузов, перевозимых наливом – наименование груза (если применимо к перевозимому грузу), сведения об удельном погрузочном объеме груза.

Капитан морского порта по согласованию с органами пограничного и таможенного контроля осуществляет оформление судна на выход из морского порта. При оформлении судна на выход из морского порта капитан судна (судовладелец) либо морской агент по требованию капитана морского порта должен предоставить документы для проверки, указанные в Приложении № 2 к настоящим Общим правилам.

- Капитан судна (судовладелец) либо морской агент может направить капитану морского порта копии документов, предусмотренных Приложением № 2 к настоящим Общим правилам, в бумажном или электронном виде до начала оформления судна на выход из морского порта. В электронном виде копии указанных документов в формате переносимых документов (формат pdf) представляются в информационную систему государственного портового контроля.

  - Капитан морского порта при оформлении судна на выход из морского порта осуществляет контроль судна с целью проверки документов, указанных в приложении № 2 к настоящим Общим правилам, соответствия основных характеристик судна судовым документам и выполнения требований по укомплектованию экипажей судов, установленных КТМ и статьями 1 и 2 Конвенции о минимальных нормах на торговых судах 1976 г. № 14).

  - Капитан морского порта подвергает судно осмотру в случае отсутствия документов, указанных в приложении № 2 к настоящим Общим правилам, или наличия оснований полагать, что судно не удовлетворяет требованиям безопасности мореплавания (задержание судна в предыдущем морском порту захода судна, наличие на судне недостатков, создающих угрозу безопасности мореплавания, жизни и здоровью людей и причинения ущерба морской среде, аварийные случаи на судне, предшествовавшие заходу в морской порт или имевшие место в морском порту, невыполнение предписания капитана морского порта или морских властей иностранных государств по соблюдению требований безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море и защите морской среды от загрязнения, отсутствие информации об осмотре судна в течение последних трех месяцев или иного периода, установленного региональными соглашениями о государственном портовом контроле).

  - Осмотр судна осуществляется капитаном морского порта либо уполномоченным им должностным лицом в соответствии с перечнем документов, подлежащих проверке при осмотре и контрольном осмотре судна в соответствии с приложением № 3 к настоящим Общим правилам, состояния судна, условий труда и отдыха экипажа в соответствии с КТМ, правилами 11(с), 19 главы I, правилом 16.2 главы V, правилом 2 главы XI-1, правилом 9 главы ХI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года) с поправками (далее –СОЛАС – 74), правилами 6 и 8 главы 2 Приложения I к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года) (далее - МАРПОЛ), правилом 16 главы 6 Приложения II к МАРПОЛ, статьей 21 Международной конвенции о грузовой марке 1966 года), статьей X и правилом 1/4 главы 1 Приложения к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года), части А Кодекса ОСПС, МППСС-72, статьей 4 Конвенции о минимальных нормах на торговых судах 1976 г. № 147, Международной конвенцией по обмеру судов 1969 года), Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года), Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года).

  - При наличии недостатков, являющихся основанием для отказа в выдаче разрешения на выход судна из морского порта, капитан морского порта оформляет письменное извещение об отказе  в выдаче разрешения на выход судна из морского порта, в котором указывает недостатки, препятствующие выдаче разрешения на выход судна из морского порта, а также порядок их устранения.

Информация об отказе в выдаче разрешения на выход судна из морского порта вносится капитаном морского порта в информационную систему государственного портового контроля, с указанием причин отказа.

  - Контрольный осмотр судна проводится капитаном морского порта либо уполномоченным им должностным лицом с целью проверки устранения недостатков, препятствующих выдаче разрешения на выход судна из морского порта).

  - По результатам осмотра или контрольного осмотра судна капитаном морского порта либо уполномоченным им должностным лицом составляется отчет с указанием выявленных недостатков и мер по их устранению.

  - Капитан морского порта направляет информацию о результатах осмотра и контрольного осмотра судна в день составления отчета по результатам осмотра или контрольного осмотра, а также о мерах в отношении судна, в информационную систему государственного портового контроля с указанием примененных мер контроля и оснований их применения.

  - При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на выход из морского порта судна, которое не следует за границу Российской Федерации, капитан морского порта вносит информацию о разрешении на выход судна из морского порта в информационную систему государственного портового контроля, проставляет штамп на судовой роли и выдает капитану судна, судовладельцу либо морскому агенту письменное разрешение на выход судна из морского порта с указанием в нем сведений, предусмотренных пунктом 56 настоящих Общих правил, а также даты и времени выдачи разрешения на выход судна из морского порта за границу Российской Федерации.

  - При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на выход из морского порта судна, которое следует за границу Российской Федерации, по результатам контроля судна в соответствии с пунктом 60 настоящих Общих правил, либо осмотра судна или контрольного осмотра судна в соответствии с пунктами 63 и 65 настоящих Общих  правил, капитан морского порта проставляет штамп на судовой роли.

После прохождения судном, следующим за границу Российской Федерации, пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля и при отсутствии предписаний санитарно-карантинной и миграционной служб, таможенных, пограничных органов и других уполномоченных на то государственных органов, являющихся основанием для отказа в выдаче разрешения на выход судна из морского порта, капитан морского порта   вносит информацию о разрешении на выход судна из морского порта в информационную систему государственного портового контроля и выдает капитану судна, судовладельцу либо морскому агенту письменное разрешение на выход судна из морского порта с указанием в нем сведений, предусмотренных пунктом 56 настоящих Общих правил, а также даты и времени выдачи разрешения на выход судна из морского порта за границу Российской Федерации.

  - Извещения о заходе судна в морской порт, о подтверждении информации о заходе судна в морской порт, об отмене предварительной информации о заходе судна, о внесении заявления о приходе судна в морской порт, о заявлении на выход судна из морского порта, выдаче разрешения на выход судна из морского порта направляются из информационной системы государственного портового контроля капитану морского порта захода судна и должностным лицам пограничных и таможенных органов морского порта захода судна (для судов рыбопромыслового флота – также в территориальные органы Федерального агентства по рыболовству).

Капитан морского порта в течение одного часа после получения извещения о заходе судна в морской порт, подтверждает в информационной системе государственного портового контроля получение информации о заходе судна в морской порт.

  - Информация, предусмотренная настоящими Общими правилами вносится в информационную систему государственного портового контроля в электронном виде по адресу www.portcall.marinet.ru в сети общего пользования Интернет. Извещения информационной системы государственного портового контроля, предусмотренные настоящими Общими правилами, производятся в электронном виде.

  - Разрешение на выход судна из морского порта действительно в течение 24 часов.

  - Выход буксируемого судна при наличии на нем экипажа, возглавляемого капитаном судна, оформляется в соответствии с пунктами 56 – 68 настоящих Общих правил. Выход буксирного каравана оформляет капитан буксирующего судна.

  - При оформлении выхода буксируемого судна без экипажа капитану морского порта предъявляются одобренные российской организацией, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов или иностранным классификационным обществом:

перечень мероприятий по безопасной буксировке судна (судов);

план перехода;

схема и расчет буксирной линии.

  - Оформление разрешения на выход из морского порта не требуется, если судно выходит из морского порта по указанию капитана морского порта в связи со стихийными явлениями или для участия в аварийно-спасательных операциях. Капитан такого судна уведомляет капитана морского порта о своем выходе из морского порта.

По окончании аварийно - спасательных операций и (или) прекращения стихийных явлений судно возвращается в морской порт без оформления прихода судна в морской порт.

  - Если судно, получив разрешение на выход из морского порта, не покинуло морской порт в установленный срок, капитан судна сообщает об этом капитану морского порта, который оформляет разрешение на выход из морского порта повторно.

  - При изменении  состава экипажа или технического состояния судна,  после получения разрешения на выход судна из морского порта, капитан судна извещает об этом капитана морского порта, который оформляет разрешение на выход из морского порта повторно.

  - Оформление судов рыбопромыслового флота производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации).

  - Оформление капитаном морского порта приходов в морской порт и выходов из морского порта судов, совершающих плавание исключительно на акватории морского порта, а также выходящих за границы морского порта с возвращением в этот же морской порт, при условии, что продолжительность разового пребывания судна за границами морского порта не превышает 72 часов, не производится.

Разрешение на плавание таких судов на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней. Срок действия указанного в настоящем пункте разрешения не может превышать срок действия судовых документов.

Разрешение на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта при условии соответствия судна, его экипажа, корпуса, машин, механизмов и устройств применимым требованиям в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения, на основании документов, предусмотренных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящим Общим правилам, и заявления капитана судна (судовладельца) либо морского агента, в котором указываются следующие сведения:

ИМО номер судна (если применимо);

бортовой номер (для судов рыбопромыслового флота);

название судна на русском языке и его дублирование латинскими буквами;

позывной сигнал судна;

государственная принадлежность (флаг) судна;

номер судна подвижной морской службы;

наименование и ИМО номер судовладельца

наименование и ИМО номер оператора судна;

класс судна (наименование российской организации, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов или иностранного классификационного общества, выдавших классификационное свидетельство);

основные характеристики судна (тип, год постройки, валовая вместимость, дедвейт, длина наибольшая, ширина наибольшая, высота борта, модуль, осадка наибольшая, осадка носом, осадка кормой, район ГМССБ, разрешенный район плавания);

характер выполняемой судном работы;

количество членов экипажа судна и их гражданство;

район плавания;

имеющиеся ограничения по району и сезону плавания судна;

сведения об охране судна;

информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на борту судна;

информация о неисправности судовых грузовых устройств (механизмов) при наличии, а также о любых серьезных несоответствиях судна международным требованиям в области охраны человеческой жизни на море, безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения с судов, транспортной безопасности.

Разрешение на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта в письменном виде с указанием в нем сведений, приведенных в заявлении капитана судна (судовладельца) либо морского агента, а также ограничений по району и сезону плавания, установленных для судна капитаном морского порта, даты выдачи и срока действия разрешения. Информация о выданных разрешениях на плавание судна на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт вносится капитаном морского порта в информационную систему государственного портового контроля в день выдачи такого разрешения.

  - Для судов, осуществляющих регулярные заходы в морской порт по расписанию, при условии, что промежуток времени между выходом из морского порта и последующим заходом в морской порт не превышает 72 часов, информирование о заходе судна в морской порт за 72 и 24 часа, не требуется. График заходов таких судов в морской порт с указанием даты и времени каждого захода судна в морской порт и каждого выхода судна из морского порта представляется капитаном судна (судовладельцем) или морским агентом капитану морского порта ежемесячно, не позднее 10 дней до первого указанного в графике захода судна в морской порт.

- IV. Правила стоянки судов в морских портах и на подходах к ним

  - Стоянка судов на рейде осуществляется на внешних и внутренних рейдах морского порта в районах якорных стоянок.

Постановка судов на якорных стоянках осуществляется таким образом, чтобы корпус судна не выходил за границу района якорной стоянки.

  - Постановка судна на якорь или перемена места стоянки судна осуществляется на основании графика расстановки и движения судов в морском порту, утверждаемого капитаном морского порта.

Если капитан судна считает, что место якорной стоянки не безопасно, то он должен известить об этом капитана морского порта или СУДС. В таком случае судну должно быть указано иное место, обеспечивающее безопасную стоянку судна. В случае, если безопасную стоянку судна в морском порту обеспечить невозможно, такое судно должно выйти за границы морского порта.

  - Подъем на судах и других плавучих объектах огней, которые могут быть приняты за навигационные огни, не допускается.

  - В темное время суток на судне, стоящем на якоре, включается штатное наружное освещение.

  - Судно, стоящее на рейде с заведенными с кормы якорями, кроме огней и знаков, предусмотренных МППСС-72, несет в темное время суток белый огонь, а в светлое время суток - красный флаг, спущенные с кормы у якорной цепи на половину высоты надводного борта судна.

  - При постановке на якорь несамоходных плавучих средств или судов с неисправными якорными устройствами и/или главными двигателями буксирное сопровождение таких плавучих средств или судов должно обеспечивать их безопасную стоянку а также безопасный вывод плавучих средств или судов из морского порта или постановку их к причалу или на другое якорное место в случае опасных гидрометеорологических явлений.

  - Спуск на воду катеров и шлюпок с судна допускается только с разрешения капитана морского порта.

  - Требование пункта 83 настоящих Общих правил не распространяется на случаи, если необходимо неотложно использовать судовые плавучие средства для оказания помощи утопающим и выполнения аварийно-спасательных работ.

  - Подготовка причальных сооружений (причалов) к швартовке и отшвартовке судов обеспечивается оператором причального сооружения (причала).

  - При подготовке причала к швартовке судна:

обеспечивается достаточная свободная длина причала для швартовки судна;

причал освобождается от грузов, оборудования и других предметов, мешающих нормальной швартовке (отшвартовке);

прекращаются работы и движение всех видов транспорта в зоне швартовки;

в темное время суток обеспечивается освещение причала.

На причале должна быть обеспечена визуальная идентификация позиционирования судна относительно причала.

  - Капитан морского порта до начала швартовки предоставляет капитану судна информацию о состоянии причала, размерах свободных подходов, о глубинах на подходах к причалу и вдоль него.

  - При подготовке выносных причальных устройств (далее – ВПУ) капитан судна и оператор ВПУ согласовывают план проведения швартовых операций.

  - Швартовные операции (швартовка судов (маневрирование судов для постановки к причальному устройству (причалу), плавучему причалу, другому гидротехническому сооружению, другому судну), отшвартовка судов (маневрирование судов для отхода от причального устройства (причала), плавучего причала, другого гидротехнического сооружения, другого судна), перешвартовка судов (перемещение судов, при котором происходит смена причального устройства (причала), перетяжка судов (перемещение судов в пределах одного причального устройства (причала) или нескольких смежных причальных устройств (причалов)), а также грузовые операции в морском порту производятся с учетом ветро-волнового режима в морском порту.

  - Количество и мощность буксиров, а также количество швартовщиков должны обеспечивать безопасность швартовых операций в морском порту.

  - При швартовке судна к борту судна, стоящего у причала, последнее обеспечивает силами своего экипажа кранцевую защиту своего борта и прием швартовых концов, подаваемых на судно. Прием береговых швартовых концов осуществляют швартовщики оператора причала. На судне, к борту которого швартуется или от которого отшвартовывается другое судно, на время проведения этих операций должны быть прекращены грузовые работы. Лицам, не участвующим в швартовных операциях, запрещается находиться в зоне швартовки судна.

  - Швартовка судов для слива – налива нефти и нефтепродуктов по схеме судно-причал (причал-судно) разрешается к причалам, оборудованным продуктопроводами.

  - Швартовка нефтеналивных судов к причальным устройствам (причалам) должна производиться неметаллическими канатами. Допускается использовать металлические швартовные тросы, при этом рабочие места палубы, битенги и кнехты  должны быть покрыты настилами или изолирующими материалами, предотвращающими искрообразование.

  - Швартовка судов с нефтью и нефтепродуктами на борту, температура вспышки которых 28 градусов Цельсия и ниже, должна производиться только неметаллическими канатами.

  - Стоянка судов у причальных устройств (причалов) осуществляется в соответствии с графиком расстановки судов в морском порту, утверждаемым капитаном морского порта. График расстановки и движения  судов составляется капитаном морского порта ежедневно на основании заявок капитанов судов, судовладельцев либо морских агентов и операторов причалов (морских терминалов).

  - Суда при стоянке у причального устройства (причала) должны быть надежно ошвартованы во избежание перемещения под воздействием ветра, течения или волнения.

  - Интервал между судами вдоль причала должен обеспечивать безопасную швартовку, отшвартовку и стоянку смежных судов.

  - Постановка судов и портовых плавучих средств к пожарным причалам и пирсам не допускается.

  - Подход и швартовка судов и иных плавсредств к нефтеналивному судну во время проведения на нем операций по сливу- наливу нефти и нефтепродуктов не допускается. До начала проведения швартовных операций все операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов на нефтеналивном судне должны быть прекращены. Операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов на нефтеналивном судне могут быть возобновлены после окончания швартовной операции.

  - Нефтеналивные суда должны быть заземлены до соединения их трубопроводов со сливо-наливными устройствами причалов. Заземляющие устройства снимают только после окончания сливо-наливных операций и отсоединения трубопроводов судна от сливо-наливных устройств причала.

  - Шланги, соединяющие судовой трубопровод со сливо-наливными устройствами причала, должны иметь длину, обеспечивающую возможность перемещения судна у причала.

  - Допустимое количество судов, стоящих у причала борт к борту (лагом), определяется обязательными постановлениями.

  - Стоянка  двух судов, ошвартованных друг к другу, если хотя бы одно из них имеет на борту взрывоопасные или легковоспламеняющиеся грузы, за исключением периода проведения грузовых или бункеровочных операций между этими  судами, не допускается.

  - После окончания швартовки судна его якоря должны находиться в клюзах, якорные цепи зажаты винтовыми стопорами, за исключением случая швартовки с отдачей якоря.

  - Трапы, поданные с судна на причал, должны быть оборудованы поручнями или леерами. В районе трапа должен находиться спасательный круг с линем, длиной не менее 30 метров.

  - Под трапом должна быть натянута предохранительная сетка, исключающая возможность падения людей в воду. В темное время суток трапы должны быть освещены.

  - В темное время суток на судне, стоящем у причала, должно быть включено наружное освещение, а на баке и корме судна выставлены огни, обозначающие оконечности судна.

Нефтеналивное судно с грузом жидкого топлива, если его грузовые танки не очищены от остатков груза и не дегазированы, кроме огней, упомянутых выше, в темное время суток несет на наиболее видном месте один красный огонь, видимый по всему горизонту, с дальностью видимости не менее трех морских миль, а в светлое время суток - флаг В (Браво) в соответствии с международным сводом сигналов.

  - На судне, стоящем у причала, выставляется вахтенный у трапа.

  - Вахтенный у трапа должен быть обеспечен информацией о средствах связи с капитаном морского порта, оператором морского терминала, пожарной и медицинской службами морского порта и другими должностными лицами и организациями, взаимодействующими с судном в нештатных ситуациях и в случаях противоправных действий по отношению к судну и его экипажу.

  - Судно, стоящее у причала, может держать выставленными за борт грузовые краны, стрелы, трапы, шлюп-балки и шлюпки, приспущенные до воды в связи с проведением погрузочно-разгрузочных работ либо с разрешения капитана морского порта.

Реи у парусного или парусно-моторного судна должны быть обрасоплены.

  - Судовые работы, связанные с выводом из строя главных двигателей, рулевого, якорного и швартового устройств, а также работы за бортом со шлюпок или других плавучих средств выполняются с разрешения капитана морского порта и по согласованию с оператором морского терминала, у которого находится судно. Проведение огневых работ на судне в морском порту допускается только с разрешения капитана морского порта по согласованию с оператором морского терминала, у которого находится судно.

  - При постановке к причалу под погрузку / разгрузку грузов (кроме опасных грузов) судно должно иметь на борту:

свидетельство о пригодности судна для перевозки навалочных грузов) (для грузовых операций с грузом, перевозимым навалом);

документ о разрешении) (для грузовых операций с зерном насыпью за исключением случая, установленного пунктом 9 Международного зернового кодекса ));

информацию об остойчивости судна и погрузке зерна, предусмотренная пунктом 6 Международного зернового кодекса;

наставление по креплению груза) (за исключением навалочных или наливных грузов);

руководство по методам и устройствам) (для наливных грузов);

информация о грузе);

опись грузов либо манифест грузов либо реестр грузов, либо подробный грузовой план;

свидетельство о проведении испытаний (для навалочных грузов);

документ о перевозке отходов) (для отношении отходов, перевозимых навалом).

  - При постановке судна к причалу под погрузку опасных грузов, в дополнение к требованиям пункта 113 настоящих Общих правил, судно должно иметь на борту:

процедуры действий в чрезвычайных ситуациях для судов, перевозящих опасные грузы (далее - руководство АвК));

руководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с опасными грузами (далее - РПМП));

паспорт безопасности вещества (кроме нефти и нефтепродуктов, определенных в Дополнении I к Приложению I к МАРПОЛ));

лист данных о безопасности материалов (для нефти и нефтепродуктов, определенных в Дополнении I к Приложению I к МАРПОЛ));

протоколы испытаний и сертификаты в отношении тары, контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритной тары, съемных цистерн, многоэлементных газовых контейнеров и автоцистерн, используемых для перевозки груза, если таковые должны оформляться в соответствии с частью 6 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года) (далее – МКМПОГ);

свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом (для вредных жидких веществ наливом));

транспортный документ на опасные грузы (декларацию для мультимодальных перевозок опасных грузов)).

  - При постановке судна к причалу под разгрузку опасных грузов в дополнение к требованиям, указанным в пункте 114  настоящих Общих правил, на судне должны находиться следующие документы:

руководство АвК;

РПМП;

паспорт безопасности вещества (кроме нефти и нефтепродуктов, определенных в Дополнении I к Приложению I к МАРПОЛ));

лист данных о безопасности материалов (для нефти и нефтепродуктов, определенных в Дополнении I к Приложению I к МАРПОЛ));

протоколы испытаний и сертификаты в отношении тары, контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов, крупногабаритной тары, съемных цистерн, многоэлементных газовых контейнеров и автоцистерн, используемых для перевозки груза, если таковые должны оформляться в соответствии с частью 6 МКМПОГ;

свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом (для вредных жидких веществ наливом);

транспортный документ на опасные грузы (декларация для мультимодальных перевозок опасных грузов));

свидетельство о загрузке контейнера либо транспортного средства (если опасные грузы загружаются в контейнер или транспортное средство))

  - При проведении грузовых операций крен судна в любое время не должен превышать пяти градусов.

  - Погрузка или разгрузка нефти и нефтепродуктов в таре башенными и портальными кранами и погрузочными мостами разрешается при скорости ветра не более 12 метров в секунду, остальными средствами - при скорости ветра не выше 15 метров в секунду.

  - Операции по передаче судну бункерного топлива наливом судном – бункеровщиком осуществляются при следующих условиях:

бункеровщик надежно ошвартован;

бункеровочные шланги находятся в рабочем состоянии;

шпигаты грузовой палубы надежно закрыты;

неиспользуемые трубопроводы для подачи бункера надежно заглушены;

бункеровочные шланги имеют соответствующую опору;

бункеровочные шланги имеют достаточную подвижность;

обеспечена постоянная герметизация бункеровочного соединения;

соединительные фланцы бункеровочного трубопровода надежно затянуты на все болты;

под соединением(ями) бункеровочного трубопровода установлена емкость на случай перелива;

обеспечена связь с бункерующим судном.

Уполномоченные должностные лица командного состава бункерующего и бункеруемого судов при передаче бункера осуществляют регулярные замеры заполняемых танков.

Бункеровка судна при неисправности стационарных систем пожаротушения не допускается.

  - При наливе (сливе) нефти и нефтепродуктов в несамоходное нефтеналивное судно вблизи должно находиться дежурное судно (буксир), оснащенное средствами пожаротушения.

  - Ремонтные работы на нефтеналивных судах и причальных устройствах (причалах) во время сливо-наливных операций не допускаются. При возникновении чрезвычайных ситуаций на нефтеналивном судне сливо-наливные операции должны быть прекращены и нефтеналивное судно отведено от сливо-наливного причала.

  - Смена места стоянки судна у причала осуществляется после уведомления капитана судна оператором морского терминала не менее чем за 2 часа до перемены места стоянки судна.

  - Если судно ставится лагом к борту другого судна, стоящего у причала, то последнее предупреждается об этом не менее чем за один час до начала перестановки.

  - Перестановка судна от одного причала к другому или отвод судна от причала на рейд допускается только при наличии на судне капитана судна или старшего помощника и старшего механика или второго механика.

  - В случае предстоящей перетяжки судна вдоль причала швартовы, заведенные на него с другого судна, отдаются только после уведомления об этом вахтенного помощника капитана другого судна.

  - При получении штормового предупреждения капитан морского порта принимает меры по обеспечению безопасности плавания (стоянки) судов в морском порту и дает капитанам судов, СУДС, операторам морских терминалов, владельцам причальных устройств (причалов) и другим лицам и организациям, осуществляющим деятельность в морском порту, указания о проведении необходимых мероприятий по обеспечению безопасности оставшихся в морском порту судов и плавучих объектов.

  - Любое технически исправное судно, не имеющее погодных ограничений, по требованию капитана морского порта должно на время шторма покинуть морской порт.

  - Длительная стоянка судов в морском порту сверх времени, необходимого для осуществления погрузо-разгрузочных операций и / или оказания судну услуг по его обслуживанию (далее - длительная стоянка), осуществляется с разрешения капитана морского порта на длительную стоянку судна в морском порту на основании заявки судовладельца, в которой указываются:

ИМО номер судна;

название судна;

размерения судна;

принадлежность судна государству флага,;

место и время предполагаемой длительной стоянки в морском порту;

состав стояночного экипажа;

порядок несения вахтенной службы;

ИМО номер, наименование и адрес судовладельца;

контактные данные лица, ответственного за безопасную длительную стоянку судна.

К заявке, указанной в настоящем пункте, прилагается гарантийное письмо судовладельца о том, что судно на все время длительной стоянки будет обеспечено экипажем требуемой квалификации, и необходимым для безопасной длительной стоянки судна снабжением, а также документы, подтверждающие согласие владельца (оператора) терминала, у которого планируется длительная стоянка судна, на нахождение судна у этого терминала на все время длительной стоянки судна.

  - Суда, находящиеся в морском порту на длительной стоянке, должны иметь планы мероприятий по обеспечению безопасности судна в период длительной стоянки, утвержденные судовладельцем и согласованные с капитаном морского порта.

  - Перед постановкой наливного судна на длительную стоянку выполняется полная зачистка и дегазация танков и насосных отделений.

  - Запасы жидкого топлива на судне, находящемся на длительной стоянке, могут быть оставлены только с разрешения капитана морского порта.

  - Во время длительной стоянки суда обеспечиваются связью с капитаном морского порта.

  - Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при изменении таких сведений.

V. Правила обеспечения безопасности и сохранности портовых гидротехнических сооружений

  - Для обеспечения безопасности и сохранности портовых гидротехнических сооружений в морском порту не допускается:

швартовка судов к сооружениям, на которых отбойные устройства не оборудованы или повреждены;

швартовка судов за отбойные устройства, а также за части сооружения, не предназначенные специально для швартовки;

швартовка к причалам судов с параметрами большими, чем параметры расчетного судна, установленные для причала.

  - Швартовые и отбойные устройства причального сооружения должны находиться в исправном техническом состоянии на всем протяжении причалов и соответствовать по своим характеристикам судам, швартующимся к причалам.

  - Фактический запас свободной длины причала при швартовке судна должен обеспечивать безопасность судна при его подходе и швартовке к причалу.

  - Опускание аппарели накатных судов (типа Ро-Ро) на причал разрешается только в местах, специально для этого предназначенных и снабженных соответствующими надписями. Зоны укладки аппарели на причале должны быть четко обозначены.

  - При  подходе  судна с носовым бульбом к причалу, соприкосновение бульба с причалом должно быть исключено.

  - Швартовка судов к волнозащитным и берегоукрепительным сооружениям не допускается, за исключением случаев, если конструкция этих сооружений допускает подход и стоянку судов и сооружения имеют швартовые и отбойные приспособления.

  - Капитан судна, повредившего гидротехническое сооружение, немедленно сообщает об этом капитану морского порта.

  - В целях обеспечения безопасности и сохранности средств навигационного оборудования (далее – СНО) суда, кроме гидрографических судов, осуществляющих техническое обслуживание СНО, не должны подходить и швартоваться к плавучим маякам, буям и другим плавучим СНО.

  - Без разрешения капитана морского порта в морском порту и на подходах к нему не допускается:

устанавливать и демонтировать СНО;

устанавливать огни в зоне действия светящих береговых и плавучих СНО;

складировать грузы в зоне действия опознавательных и портовых навигационных знаков;

возводить сооружения, которые могут ухудшить видимость СНО.

  - При обнаружении повреждения СНО или смещения их со штатного места необходимо сообщить об этом капитану морского порта.

  - В морском порту осуществляется охрана портовых средств и судоходных гидротехнических сооружений в зависимости от уровня охраны в соответствии с Кодексом ОСПС.

- VI. Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морских портах

  - В целях обеспечения экологической безопасности суда, находящиеся на акватории морского порта или подходах к нему, не должны:

сливать за борт судна сточные воды, за исключением случаев, установленных правилом 11 главы 3 Приложения IV к МАРПОЛ;

выбрасывать за борт судна отходы любого рода;

разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода на борту судна;

осуществлять выброс с судна вредных веществ в атмосферу с нарушением установленных нормативов;

производить работы по очистке и покраске корпусов судов, в том числе подводную очистку, без разрешения капитана морского порта;

производить мойку трюмов, палуб и надстроек со сбросом воды за борт.

  - Суда должны немедленно сообщить капитану морского порта о случаях сброса любых вредных веществ на акватории морского порта и на подходах к нему, как со своего судна, так и с любого другого судна, а также о замеченных загрязнениях.

  - Капитан судна, ошвартованного у причала, обязан принять меры, исключающие загрязнение водной поверхности, причала и дна, а также организовать постоянную очистку от снега и грязи мест в районах трапов.

  - Во время нахождения судна в морском порту все клапаны, клинкеты и другие запорные устройства, ведущие к борту и через которые сбрасываются нефтесодержащие смеси, сточные воды и вредные вещества за борт (кроме танков изолированного балласта), должны быть на судне закрыты и опломбированы.

  - Твердые отсепарированные остатки нефти и нефтепродуктов, промасленная ветошь, мусор, мелкая тара, технические, пищевые и прочие бытовые отходы сдаются с судна на берег в упаковке, не допускающей попадание указанных отходов в окружающую среду.

  - Нефтесодержащие воды, нефтяные остатки, сточные воды и иные загрязненные воды сдаются с судна на специализированные береговые приемные средства.

  - Не допускается сбрасывать  с причальных устройств (причалов) любые производственные и бытовые отходы, загрязненный снег.

  - Нефтяные танкеры предназначенные для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 61o С , могут становиться к причалам  предназначенным для перевалки нефти и нефтепродуктов, а также к причалам, за исключением постановки на длительную стоянку или для производства погрузо-разгрузочных работ, не предназначенным для перевалки нефти и нефтепродуктов, если такие причалы оборудованы противопожарными средствами в соответствии с требованиями, предъявляемыми к причалам, оборудованным продуктопроводами.

  - Не допускается проводить на судах сливо-наливные операции нефти и нефтепродуктов при грозе и скорости ветра 15 метров в секунду и более, если иное не установлено в обязательных постановлениях.

  - При отсутствии больных на борту судно, прибывшее в морской порт, обязано поднять флаг «Q» (в значении - мое судно не заражено, прошу предоставить мне свободную практику) в соответствии с международным сводом сигналов и держать его до окончания санитарно-карантинного контроля.

  - Санитарно-карантинный контроль судна предшествует всем видам контроля и надзора в морском порту и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - До окончания санитарно-карантинного контроля судна и предоставления ему свободной практики никто, кроме должностного лица, осуществляющего санитарно-карантинный контроль, не имеет права покидать судно.

  - Капитан судна, прибывающего из района с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой либо имеющий подозрение на наличие инфекционных больных на борту судна, при подходе к зоне действия СУДС сообщает СУДС об указанных обстоятельствах при передаче информации, предусмотренной пунктом 52 настоящих Общих правил.

  - Капитан судна при заходе в морской порт в случае, если на судне имеется больной либо о неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке на судне свидетельствуют иные обстоятельства, сообщает об этом капитану морского порта.

  - Капитан морского порта при получении сведений о неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке на судне сообщает об этом органам, осуществляющим санитарно-карантинный контроль.

  - В случае обнаружения на борту судна грызунов, судно подвергается дератизации независимо от наличия действующих документов об освобождении от дератизации.

  - На судах, стоящих у причалов, для предупреждения перехода крыс с судна на берег и обратно:

швартовы защищаются противокрысиными щитами на весь период стоянки судна у причала;

в темное  время суток трапы приподнимаются над причалом и освещаются.

- VII. Правила выполнения маневров, связанных с прохождением судов относительно морских дноуглубительных судов при встречном плавании

  - При подходе судна к работающему дноуглубительному судну на расстояние десяти кабельтовых судно должно дать один продолжительный (4-6 секунд) звуковой сигнал, означающий запрос о возможности прохода и/или запросить такую возможность по УКВ радиосвязи.

  - С дноуглубительного судна, услышав продолжительный звуковой сигнал с подходящего судна, и/или получив запрос на проход по УКВ радиосвязи, должны подтвердить сторону свободного прохода или занятости его по УКВ радиосвязи и/или звуковыми сигналами:

один продолжительный звук – «Идти вправо по ходу»;

два продолжительных звука – «Идти влево по ходу»;

три продолжительных звука – «Проход закрыт, остановитесь».

  - Судно, получив с дноуглубительного судна ответный звуковой сигнал и/или подтверждение стороны прохода по УКВ радиосвязи, в зависимости от его значения либо проходит мимо дноуглубительного судна на самом малом ходу, держась от него на возможно большем расстоянии, либо ожидает освобождения прохода.

  - Дноуглубительное судно должно заблаговременно обеспечить безопасный проход подходящему судну.

  - Не допускается подход к дноуглубительному судну и отход от него грунтоотвозных судов, буксиров, катеров и других судов во время прохода другого судна мимо дноуглубительного судна.

  - Не допускается нахождение у борта дноуглубительного судна со стороны свободного прохода одновременно двух грунтоотвозных судов.

  - Суда, проходящие мимо дноуглубительных судов, не должны обгонять друг друга, тащить за собой по грунту тросы, цепи и другие предметы, а также держать якоря приспущенными.

  - При одновременном подходе к дноуглубительному судну двух судов, идущих противоположными курсами, капитаны судов и капитан дноуглубительного судна должны руководствоваться общепринятым правилом: первым проходит судно, идущее вниз по течению, выходящее из морского порта или следующее по фарватеру в сторону выхода из морского порта.

  - Дноуглубительное судно, не занятое работой, не должно находиться на фарватере, где маневрирование судов затруднительно.

  - Дноуглубительное судно, работающее на фарватере, а также в других местах на пути следования судов, на все время проведения дноуглубительных работ до их начала выставляет огни и знаки, предписанные правилом 27 (d) МППСС-72.

Для прохода другого судна дноуглубительное судно дополнительно выставляет следующие огни и знаки, расположенные по вертикали:

для указания стороны, на которой существует препятствие, в темное время суток (от захода до восхода солнца) - два красных круговых огня, в светлое время суток - два шара;

для указания стороны, с которой может пройти другое судно, в темное время суток - два зеленых круговых огня, в светлое время суток - два ромба.

Огни должны быть видимы на расстоянии не менее трех морских миль.

  - Огни и знаки для определения стороны прохода, поднимаемые дноуглубительным судном, в соответствии с пунктом 170 настоящих Общих правил указывают, что дноуглубительное судно предполагает проход судов с того или иного борта.

  - Если безопасный проход судна мимо работающего дноуглубительного судна невозможен, то на обоих бортах дноуглубительного судна должны быть подняты по вертикали огни и знаки: в темное время суток - два красных круговых огня, в светлое время суток - два черных шара.

  - Расположение сигналов, поднятых на дноуглубительном судне, должно соответствовать направлению оси фарватера вне зависимости от положения (курса) дноуглубительного судна.

  - Вертикальное расстояние между знаками должно быть не менее полутора метров, а между огнями – не менее двух метров.

  - В темное время суток на носу и на корме грунтоотвозных судов, стоящих у бортов дноуглубительного судна, должно быть поднято по одному белому огню, которые должны быть видны по всему горизонту с расстояния не менее трех морских миль.

  - В темное время суток на плотиках, поддерживающих становые цепи, а также на понтонах, водомерных рейках и на других приспособлениях для дноуглубительных работ, установленных на фарватерах, должны быть подняты белые огни, дальность видимости которых не менее трех морских миль. В светлое время суток на указанных предметах для предостережения проходящих судов поднимаются красные флаги.

  - Дноуглубительное судно, производящее дноуглубительные работы при ограниченной видимости, подает сигналы в соответствии с правилом 35 (g) МППСС-72 для судов, стоящих на якоре, а для предупреждения приближающихся судов о своем местонахождении и о возможности столкновения дополнительно подает один короткий, один продолжительный и один короткий звуковые сигналы.

  - Дноуглубительное судно, прекратившее дноуглубительные работы, спускает огни и знаки, предусмотренные настоящими Общими правилами для работающих дноуглубительных судов, и руководствуется общими правилами, установленными для всех судов.

- VIII. Правила ледокольной проводки судов

  - В целях обеспечения навигационной доступности морского порта и обеспечения безопасности мореплавания в условиях льдообразования в морских портах и на подходах к ним осуществляется ледокольная проводка судов.

  - При необходимости ледокольного обеспечения дополнительно к предварительной информации о заходе судна в морской порт, предусмотренной пунктом 49 настоящих Общих правил, капитан судна (судовладелец) или морской агент вносит в информационную систему государственного портового контроля:

водоизмещение судна;

тип и мощность главного двигателя (главных двигателей) судна;

ледовый класс (наличие и категория ледовых усилений);

особенности технического состояния судна, влияющие на его проводку во льдах;

материал гребного винта;

наличие на судне топлива, воды, продовольствия и их суточный расход.

  - Начало и окончание периода ледокольной проводки судов, ограничения для судов по режиму ледового плавания  на акватории морского порта и на подходах к нему устанавливаются капитаном морского порта в соответствии с обязательными постановлениями.

  - В период ледокольной проводки подход судов к причалам, а также отход судов от причалов осуществляется путем ледокольной проводки судов от кромки льда до подхода судов к причалу и обратно.

  - В период ледокольной проводки капитан морского порта сообщает капитанам судов о ледовой обстановке в морском порту и на подходах к морскому порту, объявляет типы судов (в соответствии с ограничениями по режиму ледового плавания), освобожденных от ледокольной проводки и допущенных к ней, а при получении заявки на ледокольную проводку  сообщает координаты начала и очередность ледокольной проводки судна.

  - Судно, подлежащее ледокольной проводке, должно иметь ледовый класс, присвоенный российской организацией, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов или иностранным классификационным обществом.

Ограничения по режиму ледового плавания не применяются к судам в возрасте не старше 15 лет и соответствующим требованиям, установленным правилами Российского морского регистра в части возможности самостоятельного плавания во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, установленные правилами Российского морского регистра для таких судов.

  - На судне должен находиться достаточный для перехода запас аварийного снабжения в соответствии с установленными нормами, судовые водоотливные средства должны быть исправны, судно должно иметь исправную приемо-передающую радиоустановку.

При невыполнении этих условий капитан морского порта вправе отказать судну в ледокольной проводке.

  - Суда, идущие за ледоколом, должны соблюдать место в караване и заданную дистанцию, установленные капитаном ледокола. Суда должны быть готовы дать немедленно полный ход назад. Если судно начинает двигаться назад, руль должен находиться в положении «Прямо».

  - Судно, идущее во льду на буксире ледокола, не должно давать ход вперед без указания капитана ледокола. Судно должно быть постоянно готовым отдать буксир по указанию капитана ледокола, а также дать полный ход назад.

  - Время и порядок следования судов через лед, а равно и число проводимых одновременно судов определяются капитаном морского порта по согласованию с капитаном ледокола.

- Очередность ледокольной проводки устанавливается в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту.

  - Капитан судна, следующего во льду за ледоколом, подчиняется указаниям капитана ледокола, относящимся к движению во льду, и действует в соответствии с ними.

  - Суда, следующие за ледоколом во льду, руководствуются сигналами, установленными настоящими Общими правилами, подаваемыми звуковыми средствами или по радиосвязи. Любой сигнал, поданный ледоколом или другим судном, дублируется каждым позади идущим судном последовательно, начиная с судна, ближайшего к ледоколу или к судну, подавшему сигнал.

Указания ледокола, переданные с помощью этих сигналов, выполняются судами немедленно.

  - В случае аварийной ситуации и при необходимости срочно изменить режим движения идущих в караване судов переданные по радио команды «Уменьшите ход», «Немедленно остановите судно» и «Мои машины работают на задний ход» обязательно дублируются соответствующими звуковыми сигналами.

  - Международные сигналы, употребляемые для связи  между ледоколом и проводимыми им судами, указаны в приложении № 4 к настоящим Общим правилам.

  - Сигнал К «Кило» (тире, точка, тире), передаваемый звуковыми или световыми средствами, может быть использован ледоколом для напоминания судам об их обязанности вести непрерывное наблюдение за радиосигналами.

  - Использование предписанных настоящими Общими правилами сигналов для связи между ледоколом и проводимым им судном не освобождает эти суда от выполнения требований МППСС-72.

  - Сигнал «точка, точка, тире, точка, точка», переданный с ледокола, означает: «Прекратите продвижение вперед» и дается только судну, находящемуся в ледовом канале впереди ледокола и приближающемуся или удаляющемуся от него. Этот же сигнал, переданный с судна на ледокол, означает: «Я прекратил движение вперед». Указанный сигнал не должен передаваться по радио.

  - Дополнительные сигналы используемые при проведении ледовых операций судами  указаны в приложении № 5 к настоящим Общим правилам.

  - Однобуквенные сигналы, если ими обмениваются ледокол и проводимые суда, имеют только те значения, которые указаны в приложении № 5 к настоящим Общим правилам, и должны передаваться только с помощью звуковой и визуальной сигнализации или по радио, кроме указанных в приложении № 5 однобуквенных сигналов, при ледовой проводке дополнительно могут применяться и двухбуквенные сигналы:

WM «Уйски Майк» - ледокольная проводка сейчас начнется, используйте специальные сигналы для связи между ледоколами и проводимыми судами и ведите непрерывное наблюдение за звуковыми, зрительными и радиосигналами;

WO «Уйски Оскар» - ледокольная проводка окончена, следуйте по назначению.

IX. Сигналы, регулирующие заход судов в морские порты и выход судов из морских портов

  - Сигналы регулирующие заход судов в морской порт и выход судов из морских портов, указаны в приложении № 6 к настоящим Общим правилам.

  - Сигналы, регулирующие движение судов на акватории морского порта, могут подниматься на береговых постах и брандвахтенных судах.

  - Отличительными знаками кораблей, брандвахт или береговых постов, несущих службу предупреждения, являются:

в светлое время суток - треугольный синий флаг;

в темное время суток - три синих огня, расположенные по вертикали, поднимаемые на гафеле.

  - Если вход в данный район или плавание в нем закрыты, корабль, брандвахта или береговой пост  поднимает:

в светлое время суток - три черных шара, расположенные по вертикали;

в темное время суток - три красных огня, расположенные по вертикали.

X. Сигналы о приливах, об отливах и уровнях воды

  - Сигналы о приливах,  отливах и уровнях воды  (приложение № 7 к настоящим Общим правилам) используются с целью информирования судов на акватории морского порта.

XI. Сигналы об ожидаемых штормах и сильных ветрах

  - Сигналы об ожидаемых штормах и сильных ветрах (приложение № 8 к настоящим Общим правилам) используются с целью информирования судов на акватории морского порта.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Общим правилам плавания (п. 55)

- Документы для оформления прихода судна в морской порт )

  - Свидетельство о праве плавания под флагом государства регистрации судна.

  - Судовая роль.

  - Список пассажиров (предъявляется в том случае, если на судне находятся пассажиры).

  - Дипломы и квалификационные свидетельства членов экипажа.

  - Мерительное свидетельство.

  - Классификационное свидетельство.

  - Свидетельство о грузовой марке.

  - Морская медико-санитарная декларация.

  - Свидетельство о прохождении судном санитарного контроля/Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля.

  - Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность судна.

  - Декларация о грузе (предъявляется в том случае, если на судне находится груз).

  - Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (для судов, перевозящих более двух тысяч тонн нефти или нефтепродуктов в качестве груза).

  - Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (для судов валовой вместимостью более тысячи единиц).

  - Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью.

  - Международное свидетельство об охране судна.

  - Свидетельство о безопасности пассажирского судна.

  - Свидетельство о безопасности грузового судна.

  - Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции.

  - Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению.

  - Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию.

  - Документ о соответствии.

  - Свидетельство об управлении безопасностью.

  - Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью.

  - Международное свидетельство о предотвращении загрязнения мусором.

  - Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздуха.

  - Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом.

  - Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом.

  - Свидетельства об изъятии.

  - Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными

водами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Общим правилам (пп. 56-58)

- Документы для оформления судна на выход из морского порта )

- Свидетельство о праве плавания под флагом государства регистрации судна.

- Судовая роль.

- Морская медико-санитарная декларация.

- Свидетельство о прохождении судном санитарного контроля/Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля.

- Мерительное свидетельство.

- Информация об остойчивости и наставление по креплению грузов, одорбренная органом классификации судов..

- Свидетельство о грузовой марке.

- Дипломы и квалификационные свидетельства членов экипажа судна.

- Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность судна.

- Классификационное свидетельство.

- Декларация о грузе (предъявляется в том случае, если на судне находится груз).

- Расчет остойчивости судна на момент оформления отхода из морского порта.

- Список пассажиров (предъявляется в том случае, если на судне находятся пассажиры).

- Свидетельство о безопасности пассажирского судна.

- Свидетельство о безопасности грузового судна.

- Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции.

- Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению.

- Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию.

- Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом, в зависимости от случая.

- Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом, в зависимости от случая.

- Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (для судов, перевозящих более двух тысяч тонн нефти или нефтепродуктов в качестве груза).

- Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (для судов более тысячи единиц).

- Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью.

- Международное свидетельство об охране судна.

- Документ о соответствии.

- Международное свидетельство об управлении безопасностью.

- Свидетельства об изъятии.

- Грузовой план.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Общим правилам (п. 59)

- Перечень документов, подлежащих проверке при осмотре и контрольном осмотре судна)

- Свидетельство о праве плавания под флагом государства регистрации судна.

- Судовая роль.

- Дипломы и квалификационные свидетельства членов экипажа.

- Свидетельства, удостоверяющие годность членов экипажа к работе по состоянию здоровья  и медицинские свидетельства.

- Список пассажиров (предъявляется в случае, если на судне находятся пассажиры).

- Пассажирское свидетельство.

- Судовое санитарное свидетельство о праве плавания.

- Морская медико-санитарная декларация.

- Информация об остойчивости.

- Мерительное свидетельство.

- Свидетельство о грузовой марке.

- Свидетельство о безопасности пассажирского судна.

- Свидетельство о безопасности грузового судна.

- Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции.

- Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению.

- Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию.

- Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (для судов, перевозящих более двух тысяч тонн нефти или нефтепродуктов в качестве груза).

- Свидетельство о страховании ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами.

- Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (для судов более тысячи единиц).

- Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью.

- Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность судна.

- Классификационное свидетельство.

- Свидетельство об управлении безопасностью.

- Свидетельство о безопасности судна специального назначения.

- Свидетельство о безопасности морской передвижной буровой установки.

- Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки сжиженных газов наливом.

- Международное свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом или свидетельство о пригодности судна для перевозки опасных химических грузов наливом.

- Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом.

- Свидетельства о прочности корпуса судна и о машинных установках, выданные органами классификации судов (требуются только в том случае, если судно сохраняет свой класс в органах классификации судов).

- Свидетельство о безопасности высокоскоростного судна и разрешение на эксплуатацию высокоскоростного судна.

- Документ о соответствии.

- Международное свидетельство об охране судна.

- Свидетельство о предотвращении загрязнения воздуха с судна.

- Свидетельство о предотвращении загрязнения воздуха дизельной установкой.

- Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами.

- Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором.

- Разрешение на судовую радиостанцию.

- Судовой журнал.

- Санитарный журнал.

- Машинный журнал (для судов с механическим двигателем).

- Журнал нефтяных операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами (при наличии таких операций).

- Журнал нефтяных операций для нефтяных танкеров.

- Журнал операций со сточными водами.

- Журнал грузовых операций (при наличии таких операций).

- Радиожурнал.

- Судовой вахтенный журнал, содержащий записи об испытаниях и учениях, и журнал для записей проверок и технического обслуживания спасательных средств и устройств.

- Журнал операций с мусором.

- Журнал непрерывной регистрации истории судна.

- Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью.

- Документы, содержащие сведения об опасных грузах с указанием информации об их размещении на судне, в соответствии с Правилом 4/III МАРПОЛ.

- Данные системы автоматического замера, регистрации и управления за последний балластный рейс – в отношении нефтяных танкеров.

- Расписание по тревогам, схема противопожарной защиты и схема по борьбе за живучесть.

- Руководство по методам и устройствам (предъявляются танкерами -химовозами).

- Наставление по креплению груза.

- Свидетельства об изъятии.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

- к Общим правилам (п. 183)

Международные сигналы, употребляемые для связи между ледоколом  и

проводимыми судами)

| Номер | Сигнал по МСС | Значение сигнала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с ледокола | с проводимого судна |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | А (Альфа) точка, тире | Идите вперед (следуйте по ледовому каналу) | Я иду вперед (следую по ледовому каналу) |
| 2 | G (Голф) тире, тире, точка | Я иду вперед, следуйте за мной | Я иду вперед, следую за вами |
| 3 | J (Джулиэт) точка, тире, тире, тире | Не следуйте за мной (следуйте по ледовому каналу) | Я не следую за вами (буду следовать по ледовому каналу) |
| 4 | Р (Папа) точка тире, тире, точка | Уменьшить ход | Я уменьшил ход |
| 5 | N (Новэмбер) тире, точка | Застопорить двигатели | Я стопорю двигатели |
| 6 | Н (Хотэл) точка, точка, точка, точка | Дайте обратный ход двигателям | Даю обратный ход двигателям |
| 7 | L (Лима) точка, тире, точка, точка | Немедленно остановите судно | Я останавливаю судно |
| 8 | 4 (Картэфоур) точка, точка , точка, точка, тире | Стоп. Я застрял во льду | Стоп. Я застрял во льду |
| 9 | Q (Кэбэк) тире, тире, точка, тире | Сократите расстояние между судами | Я сокращаю расстояние между судами |
| 10 | В (Браво) тире, точка, точка, точка | Увеличьте расстояние между судами | Я увеличиваю расстояние между судами |
| 11 | 5 (Пантафайв) точка, точка, точка, точка, точка | Внимание | Внимание |
| 12 | Y (Янки) тире, точка, тире, тире | Приготовьтесь принять (отдать) буксир | Я готов принять (отдать) буксир |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

- к Общим правилам (п. 186-187)

- Дополнительные сигналы, используемые судами при проведении

- ледовых операций

| Сигнал | Значение сигнала |
| --- | --- |
| )E (Эко) точка | Я изменяю свой курс вправо. |
| Error: Reference source not found)I (Индиа) точка, точка | Я изменяю свой курс влево. |
| Error: Reference source not found)S (Сиэра) точка, точка, точка | Мои движители работают на задний ход. |
| Error: Reference source not found)M (Майк) тире, тире | Мое судно остановлено и не имеет хода относительно воды. |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

- к Общим правилам (п. 188)

Сигналы, регулирующие заход судов в морские порты и выход судов из морских портов

|  | Номер сигнала | Вид сигнала |  | Значение сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в светлое время суток | в темное время суток |  |
|  | 1 | Три черных шара, расположенные по вертикали | Три красных огня, расположенные по вертикали | Абсолютное воспрещение входа в случае серьезных событий (например, загромождение фарватера судном, севшим на мель). |
|  | 2 | Черный конус вер- шиной вверх между двумя черными шарами, расположен- ными по вертикали | Белый огонь между красными огнями, расположенными по вертикали | Воспрещение входа при нормальных обстоятельствах эксплуатации порта (например, когда разрешается только выход из порта). |
|  | 3 | Черный конус вершиной вниз, под ним черный конус вершиной вверх, под этим конусом черный шар, расположенные по вертикали | Зеленый огонь, белый огонь и красный огонь, расположенные по вертикали | Воспрещение входа и выхода при нормальных условиях эксплуатации порта (например, в случае работы дноуглубительного или кабельного судна). |
|  | 4 | Черный конус вершиной вверх между черными конусами вершинами вниз, расположенные по вертикали | Зеленый огонь, белый огонь и зеленый, расположенные по вертикали | Воспрещение выхода при нормальных обстоятельствах эксплуатации порта (например, когда разрешается только вход в порт). |
| 5 |  | Черный шар между черными цилиндрами, расположенными по вертикали | Два белых огня и красный огонь между ними, расположенные по вертикали | Запрещено движение по акватории порта маломерным судам, катерам и шлюпкам |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

- к Общим правилам (п. 192)

Сигналы о приливах, отливах и уровнях воды

| Номер сигнала | Вид сигнала |  | Значение сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в светлое время суток | в темное время суток |  |
| 1 | Черный конус вершиной вниз | Белый огонь над зеленым огнем | Отлив |
| 2 | Черный конус вершиной вверх | Зеленый огонь над белым огнем | Прилив |
| 3 | Черный конус вершиной вниз | Зеленый огонь | Высота уровня воды, равная одной единице (20 см). |
| 4 | Черный цилиндр | Красный огонь | Высота уровня воды, равная пяти единицам (1 м). |
| 5 | Чёрный шар | Белый огонь | Высота уровня воды, равная двадцати пяти единицам (5 м). |
| 6. | Белый цилиндр | Красный огонь | Высота уровня воды, равная половине единицы (10 см) |

Схема расположения сигналов на сигнальной мачте:

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

- к Общим правилам (п. 193)

- Сигналы об ожидаемых штормах и сильных ветрах

| Номер сигнала | Вид сигнала |  | Значение сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в светлое время суток | в темное время суток |  |
| 1 | Черный конус вершиной вверх | Два красных огня один над другим | Ожидается шторм от северо-запада |
| 2 | Черный конус вершиной вниз | Два белых огня один над другим | Ожидается шторм от юго-запада |
| 3 | Два черных конуса один над другим вершинами вверх | Красный огонь над белым | Ожидается шторм от северо-востока |
| 4 | Два черных конуса один над другим вершинами вниз | Белый огонь над красным | Ожидается шторм от юго-востока |
| 5 | Черный шар | Красный огонь | Ожидается ветер силой 6 – 7 баллов |
| 6 | Два черных шара один над другим | Два красных огня расположенные по горизонтали | Ожидается сильный шквал |
| Номер сигнала | Вид сигнала в светлое время суток в темное время суток |  | Значение сигнала |
| 7 | Черный крест | Четыре красных огня в вершинах ромба | Ожидается ураган |
| 8 | Две черные разомкнутые Т-образные фигуры одна над другой, нижняя в опрокинутом положении | Зеленый огонь | Ожидается ветер силой 5 баллов |
| 9 | Черная Т-образная фигура в опрокинутом положении | Треугольник из красных огней вершиной вверх | Ожидается ветер от северо-запада |
| 10 | Черная Т-образная фигура в прямом положении | Треугольник из красных огней вершиной вниз | Ожидается ветер от юго-запада |
| 11 | Две черные Т-образные фигуры одна над другой в опрокинутом положении | Красный огонь над треугольником из красных огней вершиной вверх | Ожидается ветер от северо-востока |
| Номер сигнала | Вид сигнала в светлое время суток в темное время суток |  | Значение сигнала |
| 12 | Две черные Т-образные фигуры одна над другой в прямом положении | Красный огонь под треугольником из красных огней вершиной вниз | Ожидается ветер от юго-востока |
| 13 | Черный флаг или черный цилиндр | - | Ожидается поворот ветра вправо (по часовой стрелке) |
| 14 | Два черных флага или два черных цилиндра один над другим | - | Ожидается поворот ветра влево (против часовой стрелки) |
| 15 | Две черные горизонтальные полосы одна над другой | - | Ожидаемая погода наступит завтра |
| 16 | Одна черная горизонтальная полоса | - | Ожидаемая погода наступит сегодня |

Схема расположения сигналов на сигнальной мачте:

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590.

) Статья 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

) Статья 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII.-М., 1979. С. 435-461. Конвенция вступила в силу для СССР 15 июля 1977 г., документ о присоединении СССР к Конвенции с оговорками сдан на хранение Генеральному секретарю Межправительственной морской консультативной организации 09 ноября 1973 г.

) Подпункт 3 пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

) Подпункт 3 пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

) Подпункт 4 пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

) Приказ Минтранса России № 137, Минсвязи России № 190, Госкомрыболовства России № 291 от 04 ноября 2000 г. «Об утверждении Правил радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2000 г., регистрационный № 2503).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 "О реализации положений главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

) Бюллетень международных договоров, 1993, № 8, с. 3 - 8.

) Постановление Совета Министров СССР от 02 ноября 1979 г. № 975 «О принятии СССР Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1979, ноябрь, с. 4).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. № 457 «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2769).

) Постановление Совета Министров СССР от 14 сентября 1979 г. № 871 «О вступлении СССР в Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1979, сентябрь, с. 64).

) Конвенция вступила в силу для СССР 18 июля 1982 г., документ о принятии СССР Конвенции с оговорками сдан на хранение Генеральному секретарю Межправительственной морской консультативной организации 20 ноября 1969 г.

) Федеральный закон от 02 января 2000 г. № 27-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1992 года об изменении Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года и денонсации Российской Федерацией Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года».

) Федеральный закон от 03 декабря 2008 г. № 230-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года».

) Пункт 3 статьи 79 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации».

) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2008 г. № 184 «О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки и государственного контроля в морских портах в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 13, ст. 1300, № 25, ст. 2979).

) Оформляется в соответствии с правилами 1, 2 и 6 Главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Оформляется в соответствии с Правилом 9 Главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) В соответствии с Правилом 8 Главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года Международный зерновой кодекс означает Международный кодекс безопасной перевозки зерна насыпью, принятый Комитетом по безопасности на море резолюцией MSC.23 (59), в которой Организацией могут быть внесены поправки, при условии, что такие поправки приняты, вступили в силу и действуют в соответствии с положениями статьи VIII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, относящимися к процедурам внесения поправок, применимых к Приложению, за исключением его главы I.

) Оформляется в соответствии с требованиями Правила 5 Главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Дополнение 4 к Приложению II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года.

) Правило 2 Главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Правила 4 , 7-2 Главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Пункт 4.3 МКМПНГ означает Международный морской кодекс морской перевозки навалочных грузов, принятый Комитетом ИМО по безопасности на море  резолюцией MSC.268 (85), с поправками, которые могут быть приняты Организацией, при условии, что такие поправки приняты, вступили в силу и действуют в соответствии с положениями статьи VIII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, относящимися к процедурам внесения поправок, применимых к Приложению, за исключением главы I.

) Пункт 10.5 Международного морского кодекса по навалочным грузам.

) Пункт 5.4.3.2.1.3 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года.

) Пункт 5.4.3.2.1.3 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года; пункт 3.1.2 Международного морского кодекса по навалочным грузам.

) Пункт 5.4.3.2.1.2 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года.

) Оформляется в соответствии с требованиями Правила 5-1 главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Правило 1 Главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Оформляется в соответствии с требованиями Правила 9 главы 3 Приложения II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года.

) Оформляется в соответствии с требованиями пункта 5.4.1.2 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года.

) Пункт 5.4.3.2.1.2 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года.

) Оформляется в соответствии с требованиями Правила 5-1 главы VI Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Оформляется в соответствии с требованиями главы VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года.

) Оформляется в соответствии с требованиями пункта 5.4.2 Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года.

) Должны быть в наличии в зависимости от применимости документов к судну в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

) Предъявляются в зависимости от применимости документов к судну в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

)* Предъявляются в зависимости от применимости документов к судну в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

) Резолюция ИМО А.80 (IV) от 27 сентября 1965 г. «Резолюции и прочие постановления».

) Сигнал  при передаче его звуком может применяться только в соответствии с МППСС-72.