УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Владивосток

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Владивосток (далее  Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Владивосток (далее – морской порт), правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводке судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на побережье Японского моря и включает в себя акваторию пролива Босфор-Восточный, бухты Золотой Рог, Диомид, Улисс, Парис, Аякс, Патрокл, северо-западную часть бухты Новик, прилегающие участки в Амурском и Уссурийском заливах, бухту Большого Камня.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2010 г. № 1462-р).

Морской порт имеет смежную акваторию с Главной военно-морской базой Тихоокеанского флота Российской Федерации.

- Судоходство в морском порту осуществляется в гидрометеорологических условиях, характеризующихся периодическими тайфунами и туманами с нулевой видимостью, резкой сменой направления ветра (до противоположного направления) и существенными различиями этих направлений в зависимости от района акватории морского порта, а также ветрами северо-восточного направления большой силы.

В проливе Босфор-Восточный действуют приливо-отливные течения, средняя скорость которых меняется от 0,2 до 1,2 узлов.

- Морской  порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Сведения о фарватерах  морского порта  и глубинах  акватории  морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт осуществляет пассажирские перевозки, операции с грузами, включая опасные грузы всех классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО), за исключением бухты Большого Камня.

В бухте Большого Камня осуществляются операции с грузами, за исключением переработки грузов 1 класса опасности ИМО, а также прием мусора всех категорий.

Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, изолированного балласта, всех категорий мусора, а также  проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна, девиации и радиодевиации, за исключением бухты Большого Камня.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о причалах морского порта приведены в главе X  настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорных стоянках и местах морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о каналах очень высокой частоты (далее – ОВЧ), используемых в  морском порту, приведены приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту при льдообразовании на акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районах № 27, 28, 31, 39, 321, 10, 355, 35, 106, 122, 264, 145, 146, прибрежного плавания № 1, 2, 3, девиационных и радиодевиационных полигонов, «Внутренний рейд», «Западный рейд», «Восточный рейд», а также об участках  № 1 – 7 акватории морского порта и приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В районе № 145 осуществляются радиодевиационные работы.

- В районе № 146 осуществляются девиационные работы.

- Движение судов на  участках № 1 – 7 акватории морского порта может быть временно ограничено в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).

- Морской порт включен в перечень морских портов Российской Федерации, в которые разрешаются заходы судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками (далее – ЯЭУ) и радиационными источниками (далее – РИ) ).

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Суда, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота) производят оформление  приходов и отходов на причале № 30.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно у причалов, на якорных стоянках «Внутреннего рейда» и  на  якорной стоянке № 168.

В зависимости от ледовых условий на акватории морского порта для оформления судов могут использоваться иные якорные стоянки.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта с ЯЭУ и РИ осуществляется на якорной стоянке № 175 Б.

IV.	Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, за исключением судов длиной менее 20 метров, спортивных и прогулочных судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту. График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 24 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.pma.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту службой управления движением судов (далее – СУДС), за исключением акватории бухты Большого Камня. До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС.

- Плавание в районах № 27, 28, 31, 35, 39, 321 морского порта, используемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, не допускается.

- Район № 10 является районом пересечения фарватеров, плавание в котором осуществляется с особой осторожностью.

- Район № 355 является опасным в навигационном отношении, плавание в указанном районе акватории морского порта осуществляется с особой осторожностью из-за наличия подводных препятствий с наименьшей глубиной над ними 0,3 метра.

- В районах № 106, 122 и 264 не допускается постановка судов на якорь, придонное траление, подводные и дноуглубительные работы, протаскивание якорей по грунту.

- Плавание судов, за исключением судов длиной менее 20 метров, спортивных, и  прогулочных судов  осуществляется по фарватерам морского порта.

- На фарватере № 8 установлено двустороннее движение судов, которые следуют с правой по ходу стороны от оси фарватера.

- На фарватерах № 9 и 10 установлено одностороннее движение судов, направление которого регулируется СУДС в зависимости от интенсивности судоходства на акватории морского порта.

- В районе № 10 судам при движении следует оставлять светящий буй  с координатами  43°04’46” северной широты, 131°52’18” восточной  долготы по левому борту.

- Скорость движения судов на акватории морского порта не должна превышать 9 узлов, за исключением пассажирских судов в прибрежном плавании, скорость которых не должна превышать 12 узлов.

- Прием лоцманов на суда и высадка лоцманов с судов осуществляется:

для судов, следующих из Амурского залива или в Амурский залив – в точке с координатами 43º04,65´ северной широты и 131º48´ восточной долготы или в районе № 169, а также у причалов;

для судов, следующих со стороны Уссурийского  залива или в Уссурийский залив – на якорных стоянках 175 А и 175 Б или в точке с координатами 43º 02,35´ северной широты и 131º57,72´ восточной долготы, а также у причалов;

для судов, следующих к нефтепирсам Первая Речка – в точке с координатами 43º07,5´ северной широты и 131º47´ восточной долготы (в период  ледокольной проводки судов – в точке с координатами 43º07´ северной широты и 131º46´ восточной долготы), а также у причалов.

- Прием лоцманов на суда, следующих в бухту Большого Камня, и высадка лоцманов с судов, следующих из бухты Большого Камня,  осуществляется в районе, ограниченном прямыми линиями, соединяющими точки:

№ 1 4307 северной широты и 13216,7 восточной долготы;

№ 2 4307,5 северной широты и 13216,7 восточной долготы;

№ 3 4307,5 северной широты и 13217,3 восточной долготы;

№ 4 4307 северной широты и 13217,3 восточной долготы.

- При невозможности приема или высадки судном лоцмана по гидрометеорологическим условиям (скорость ветра более 12 метров в секунду, высота волны более 2 метров), в районах, указанных в пунктах 39 – 40 настоящих Обязательных постановлений, прием лоцмана на суда и высадка лоцмана с судов может осуществляться:

для судов, следующих из Уссурийского залива, при направлении волны от юго-востока –  на линии, соединяющей мысы Назимова и Новосильского;

для судов, следующих от причалов Нефтебазы Первая Речка, при направлении волны от северо-запада и в период ледокольной проводки судов – на якорной стоянке  № 175 А. Судно при этом следует через Токаревский проход и пролив Босфор-Восточный.

- Суда с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт, спортивные и прогулочные суда, а также суда портового флота, суда валовой вместимостью менее 1000 освобождаются от обязательной лоцманской проводки судов в районе обязательной лоцманской проводки судов морского порта.

- Суда с динамическим принципом поддержания в бухте Золотой Рог должны следовать в водоизмещающем состоянии со скоростью не более 12 узлов.

При видимости менее 1 мили суда с динамическим принципом поддержания на акватории морского порта должны следовать в водоизмещающем состоянии со скоростью не более 12 узлов.

- Обгон судов на акватории морского порта не допускается, за исключением пассажирских судов в прибрежном плавании, получивших разрешение на обгон у СУДС, а также  судов длиной менее 20 метров, спортивных, и прогулочных судов, осуществляющих  движение в  районах прибрежного плавания.

- Движение судов длиной менее 20 метров, спортивных и прогулочных  судов на акватории морского порта осуществляется в районах прибрежного плавания.

- Суда длиной менее 20 метров, спортивные, и прогулочные суда для перехода  из  района прибрежного плавания № 2  в  район прибрежного плавания № 3 и обратно должны пересекать  фарватер № 8 только в районе между мысами Назимова и Поспелова со скоростью не более 9 узлов, не приближаясь к другим судам на расстояние менее 1 кабельтова, уступая при этом дорогу судам, следующим по фарватеру.

- На акватории морского порта  судам длиной менее 20 метров, спортивным и прогулочным судам не допускается:

плавание при скорости ветра свыше 14 метров в секунду и/или видимости менее 3 кабельтовых;

приближение к якорным стоянкам и местам на акватории морского порта на расстояние менее 2 кабельтовых;

плавание при отсутствии  радиосвязи с СУДС;

плавание в канале острова Русский со скоростью более 6 узлов;

плавание вне районов прибрежного плавания № 1, 2, 3;

постановка на якорь на фарватерах, каналах и вблизи от них;

пересечение курсов судов по носу и маневрирование в непосредственной близости от судов и плавучих средств, находящихся на ходу;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них.

- Проведение тренировок и соревнований на гребных, парусных и моторных судах допускается в Амурском заливе или на «Западном рейде» по согласованию с капитаном морского порта, при отсутствии при этом помех судам  на ходу или стоящим на якоре.

Движение парусных и гребных судов на «Внутреннем рейде» морского порта разрешается с использованием механического двигателя либо буксирного обеспечения.

- На акватории морского порта суда должны следовать на безопасном расстоянии от причалов морского порта и иметь скорость, исключающую появление спутной волны.

- В случае  тяжелой  ледовой  обстановки на акватории морского порта, по согласованию с капитаном морского порта, танкера могут следовать  проливом Босфор Восточный через «Внутренний рейд».

- Буксировка более одного судна с опасным грузом на борту на акватории морского порта в составе буксирного каравана не допускается.

- Буксировка судов на акватории морского порта разрешается способами: «за кормой» – при  длине  буксирного троса не более 80 метров, «лагом» – не более одного судна, и «методом толкания» – не более двух судов.

- Буксировка судов с выведенными из эксплуатации винторулевым комплексом, судовой энергетической установкой (далее – СЭУ) или якорным устройством  на акватории морского порта допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду с лоцманским обеспечением. Буксировка судов портового флота и судов валовой вместимостью менее 300 с выведенными из эксплуатации винторулевым комплексом, СЭУ или якорным устройством допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду  без лоцманского обеспечения по согласованию с капитаном морского порта.

- На акватории морского порта разрешается перевозка пассажиров на судах  прибрежного плавания при скорости ветра не более 14 метров в секунду и (или) волнении моря до 2 баллов и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Доставка членов экипажей судов, стоящих на якоре на акватории морского порта, и иных лиц на эти суда с берега и с этих судов на берег на буксирах допускается при невозможности их доставки другим образом по погодным условиям по согласованию с капитаном морского порта.

V.	Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- На акватории морского порта действует региональная служба управления движением судов залива Петра Великого (далее – РСУДС).

Зона действия СУДС на акватории морского порта (далее – сектор № 3) ограничена:

в Амурском заливе – линиями, соединяющими мыс Фирсова и мыс Песчаный, мыс Перевозный и мыс Васильева;

в Уссурийском заливе – линиями, соединяющими мыс Трех Камней, точку с координатами 43°03' северной широты 132°10' восточной долготы, точку с координатами 42°53' северной широты 131°57' восточной долготы и мыс Тобизина.

- Связь СУДС с судами в морском порту осуществляется на рабочем канале 67 ОВЧ, а также на каналах ОВЧ морского порта, приведенных в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям, позывной «Владивосток-Трафик».

- СУДС оповещает суда об ограничении движения  на акватории морского порта на каналах 67 и 16 ОВЧ. При объявлении ограничения движения суда обязаны  действовать в соответствии с указаниями СУДС.

VI.	Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках  № 162, 163, 163 А, 164, 164 А, 168, 169, 175 А, 175 Б  на якорных местах № 1 – 81.

- Суда, следующие в бухту Большого Камня, становятся на якорную стоянку № 175 Б.

- Для стоянки судов с ЯЭУ предназначены якорные места № 2 и 3 на  якорной стоянке № 163 А, а также причал № 15.

- Постановка судов на якорь вне якорных стоянок не допускается, за исключением аварийных случаев c судами и судов длиной менее 20 метров, спортивных и прогулочных судов.

- Постановка судов на  якорных стоянках осуществляется таким образом, чтобы корпуса судов не выходили за пределы их границ.

- Стоянка на рейде буксирных судов с ошвартованными у борта несамоходными судами, бункеровка судов на рейде топливом и горюче-смазочными материалами  допускается  при скорости ветра  14 метров в секунду  и менее.

- Стоянка судов более чем в два корпуса у причалов морского порта не допускается.

- Стоянка на якоре на акватории морского порта судов без экипажа и судов с неисправными СЭУ, рулевым, якорным устройствами, ОВЧ–радиостанцией допускается по согласованию с капитаном морского порта при наличии постоянного буксирного обеспечения.

- Связь судов с буксирами при выполнении швартовных операций осуществляется на каналах 15 и 17 ОВЧ.

- Швартовные операции в морском порту судов валовой вместимостью 500 и более выполняются с обязательным буксирным обеспечением, за исключением  судов портового флота.

- Перед швартовкой судна с ЯЭУ к причалу морского порта смежные причалы освобождаются от пришвартованных к ним судов.

- В случае возникновения на судне с ЯЭУ аварийной ситуации с ЯЭУ капитан судна незамедлительно сообщает об этом капитану морского порта, отводит судно в Уссурийский залив на   якорное место с координатами: 43°06,8' северной широты и 132°15,7' восточной долготы.

- При швартовке судов к причалам морского порта:

судно, принимающее к своему борту другое судно, должно иметь кранцевую защиту, достаточное освещение палуб и бортов, не иметь крена;

не допускается постановка судов кормой к причалам при видимости менее 3 кабельтовых, в темное время суток, в условиях, не обеспечивающих безопасную работу буксиров;

не допускаются швартовные операции при видимости менее 3 кабельтовых, в темное время суток у причалов бухты Улисс, у причала, расположенного в районе улицы Луговая,  причалов в бухте Житкова, бухте Новик, у причалов бухты Диомид, за исключением причалов на южном берегу бухты Диомид.

- Одновременное проведение швартовных операций судов на смежных причалах в морском порту не допускается.

- Швартовку судна к причалу осуществляют швартовщики из расчета:

для судна валовой вместимостью 300                          – 1 швартовщик;

для судна валовой вместимостью от 301 до 1500       – 2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500     – 3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000     – 4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000   – 6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000 – 8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 20000          – 10 швартовщиков.

- Швартовка, отшвартовка, перешвартовка и перетяжка судна более чем на 50 метров осуществляется с использованием буксирного обеспечения с учетом требований о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами и фактических гидрометеоусловий.

Допускается выполнение операций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с использованием одного буксира для судов длиной не более 100 метров, имеющих развитый пропульсивный комплекс и исправное носовое подруливающее устройство (далее – НПУ), расположенное ниже действующей ватерлинии судна, при скорости ветра во время швартовной операции не более 14 метров в секунду и волнении не более двух баллов.

- Швартовка судов к причалам № 12 и 61 нефтебазы мыса Голдобина  кормой производится с отдачей двух якорей, не менее чем по 6 смычек якорь-цепи в воду.

- Швартовка судов к пирсам нефтебазы в районе Первая речка производится кормой с отдачей двух якорей, не менее  чем по 8 смычек якорь-цепи в воду.

- Бункеровка судов, стоящих у причалов производится по согласованию с капитаном морского порта  и  оператором причала.

- Бункеровка судов, стоящих у причалов, с грузами, не относящимися к опасным, судами-бункеровщиками допускается с использованием боновых заграждений, которые устанавливаются вокруг судна-бункеровщика и бункеруемого судна. При бункеровке судна на якорных стоянках  боновые заграждения, сорбенты и другие локализующие средства необходимо иметь  в постоянной готовности.

Боновое заграждение выставляются с учетом ледовой и метеорологической обстановки по согласованию с капитаном порта.

- Судно, стоящее  у борта танкера, несет постоянную радиовахту на канале 12 ОВЧ и незамедлительно отходит от борта танкера по разрешению  капитана порта.

- При стоянке танкера у сливо-наливных причалов морского порта на баке и корме танкера должны быть приспущены до воды и закреплены стальные буксирные тросы с заплетенными огонами.

- Швартовные операции судов в морском порту производятся при скорости ветра не более 14 метров в секунду и волнении не более двух баллов, за исключением случаев:

наличия на борту судна больного;

возникновения аварийной ситуации  на борту судна либо на причале, у которого ошвартовано судно;

возникновения ситуаций на судне либо на причале, у которого ошвартовано судно, связанных с угрозой жизни или здоровью человека, повреждения и (или) уничтожения имущества;

стоянки судна у причала  либо на якорной стоянке, не являющимися  безопасными.

В указанных случаях швартовные операции осуществляются по  согласованию с капитаном  морского порта.

- При получении штормового предупреждения капитан морского порта немедленно оповещает об этом суда, находящиеся у причалов и на якорных стоянках морского порта на канале 12 и 67 ОВЧ.

- При получении штормового предупреждения об усилении скорости ветра свыше 20 метров в секунду судно с ЯЭУ должно выйти на якорные стоянки № 175 Б или 169 акватории морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- При получении штормового предупреждения или при усилении ветра свыше 12 метров в секунду суда, стоящие на якоре, должны быть готовы к незамедлительной смене места якорной стоянки в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- При получении штормового предупреждения суда, ошвартованные лагом у причалов № 14–16 бухты Золотой Рог,  причалов № 1–3 мыса Абросимова, причалов № 1–3 мыса Голдобина  в бухте Диомид, ошвартованные кормой у пирсов нефтебазы в районе Первая  речка,  пирсов на мысе Тигровый и мысе Поспелова, у причалов № 12 бухты Золотой Рог, а также у пирса бухты Аякс, должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта в случаях:

северного или северо-западного ветра свыше 12 метров в секунду от пирсов нефтебазы в районе Первой речки;

юго-восточного, южного и юго-западного ветра свыше 12 метров в секунду – от причалов на мысе Абросимова, причалов № 1–3 мыса Голдобина в бухте Диомид;

восточного и северо-восточного ветра более 12 метров в секунду – от пирса бухты Аякс;

юго-восточного ветра свыше 14 метров в секунду  или при зыби более 0,5 метров – от причалов № 14 – 16;

ветров северных направлений (северо-восток, север, северо-запад) более 14 метров в секунду, восточных направлений (северо-восток, восток, юго-восток) и западных направлений  (запад, северо-запад) более 12 метров в секунду – от причалов грузового терминала на мысе Поспелова;

ветров юго-восточного направления свыше 14 метров в секунду – от пирсов на мысе Тигровый.

- Суда, стоящие на рейде в проливе Босфор-Восточный, при фактическом увеличении скорости ветра или с получением прогноза об увеличении скорости ветра более 20 метров в секунду, должны быть готовы к незамедлительной смене места якорной стоянки в соответствии с указаниями капитана морского порта и выходу для постановки на якорь или штормования с подветренной стороны в Амурском или Уссурийском заливах.

- При  получении штормового предупреждения или фактическом ухудшении погоды (увеличении скорости ветра свыше 14 метров в секунду) все грузовые операции с нефтью, нефтепродуктами и лесом должны быть прекращены.

- Выполнение водолазных работ на акватории морского порта осуществляется  по разрешению капитана морского порта при:

скорости ветра 10 метров в секунду и менее, волнении моря 2 балла и менее;

глубине под килем осматриваемого судна  1 метр и более;

прекращении на судне грузовых операций.

- Огневые работы на судах, стоящих в морском порту, производятся  с разрешения капитана морского порта и по согласованию с оператором терминала –  при стоянке у причала.

VII.	Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту имеются приемные сооружения для сточных и нефтесодержащих вод, вредных веществ и всех категорий мусора, предусмотренные Приложениями I, II, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года), за исключением бухты Большого Камня, где предусмотрен прием сухого мусора и пищевых отходов.

- Сточные и нефтесодержащие воды в морском порту, за исключением бухты Большого Камня, принимаются в сборные емкости сборщиков судовых отходов. Количество принятых жидких отходов определяется по замерам, произведенным в танках сдающего судна и приемных емкостях принимающего судна.

- Для сбора сухого мусора,  пищевых отходов с судов в бухте Большого Камня на каждом причале установлены контейнеры.

- Сброс изолированного балласта в морском порту разрешается в том случае, если балласт был принят или заменен в Японском море, о чем  в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

На судах, имеющих танки для изолированного балласта, прием и слив балласта производятся по трубопроводам, отделенным от иных трубопроводов и не используемым для перекачки нефтесодержащих и (или) сточных вод.

- Операции по очистке и мойке судовых грузовых и топливных танков осуществляется нефтезачистными станциями.

- Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в морском порту используется причал № 12, а также якорные стоянки № 169, 175 А и 175 Б.

VIII.	Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах ОВЧ или по телефону.

- Суда, осуществляющие движение или стоящие на якоре на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на канале 67 ОВЧ.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводятся до мореплавателей капитаном морского порта.

- Ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах 12, 16, 29, 67 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Использование каналов ОВЧ для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

IX.	Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находится в зоне действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно связанных с морским спасательно-координационным центром (далее – МСКЦ) Владивосток.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой трех базовых станций с зоной действия на акватории залива Петра Великого и прилегающем территориальном море, а также акватории до 20 миль за его пределами.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Туманная (42°34΄ северной широты и 131°11΄ восточной долготы), 70 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Горсоветская (43°07΄ северной широты и 131°55΄ восточной долготы), 55 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной в городе Находка (42°51΄ северной широты и 132°5΄ восточной долготы), 45 миль.

- Рабочая зона морского района А2 ГМССБ покрывает акваторию Японского моря радиусом 150 миль с центром на мысе Поворотный, от побережья Корейского полуострова до точки с координатами 42°33΄ северной широты и 136°25΄ восточной долготы и далее до мыса Оларовского.

X.	Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной до 300 метров и осадкой до 13 метров, за исключением бухты Большого Камня.

Морские терминалы в бухте Большого Камня принимают суда длинной до  160 метров и с осадкой до 10 метров.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Танкера производят сливо-наливные операции с нефтью и нефтепродуктами на нефтебазах в районе Первой речки, причале № 61 у мыса Голдобина,  в бухте Улисс и у причала № 11 в бухте Золотой Рог.

- Грузовые операции с нефтепродуктами в таре производятся на  якорной стоянке № 168 «Западного рейда», пирсах нефтебазы в районе Первой речки и причале № 61 нефтебазы мыса Голдобина.

- Посадка и высадка пассажиров в морском порту производятся на морском вокзале  на причалах № 1 и № 2, а также на причалах и пирсах местных пассажирских линий.

- Грузовые операции с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных средств  в морском порту допускаются при скорости ветра до 14 метров в секунду, а с использованием плавкрана – при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Не допускается складирование грузов на причалах морского порта в пределах полосы шириной не менее 2 метров от линии кордона причалов.

- Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и при их изменении.

XI.	Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляется переработка опасных грузов всех классов опасности ИМО.

- При грозовой метеорологической обстановке в морском порту все грузовые операции с опасными грузами прекращаются.

- Судно с опасным грузом на борту на акватории морского порта должно держать СЭУ в постоянной готовности для обеспечения незамедлительного отхода от причала.

Выполнение грузовых операций в морском порту с опасными грузами класса 1 опасности ИМО (кроме класса 1.4 опасности ИМО), классов 2 и 2.3 опасности ИМО в контейнерах-цистернах, класса 6.1 опасности ИМО в контейнерах-цистернах, класса 6.2 опасности ИМО производится только по прямому варианту.

- Грузовые операции с опасными грузами класса 1.1 опасности ИМО выполняются в светлое время суток.

- Судно, закончив грузовые операции с опасными грузами классов 1.1, 5.2, 6.2 опасности ИМО, незамедлительно выходит из морского порта.

- Суда, выполняющие грузовые операции по прямому  варианту с опасными грузами классов 1, 5.2, 6.2 опасности ИМО, должны выполнить все операции по бункеровке и снабжению до начала грузовых операций.

- Выполнение грузовых операций с наливными опасными грузами допускается при скорости ветра не более 14 метров в секунду и высоте волны не более 2 баллов.

- В бухте Большого Камня погрузка (выгрузка) на суда (с судов) опасных грузов класса 1 опасности ИМО не допускается.

XII.	Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта объявляется капитаном морского порта.

- В период ледокольной проводки судов до подхода судна к причалу, операционная зона причала очищается ото льда буксирами, обеспечивающими швартовку судна.

- Информация о подходе судна к точке начала ледокольной проводки судна (далее – ТЛП) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТЛП в соответствии с пунктом 24 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет по адресу: www.pma.ru. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20:00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В период ледокольной проводки суда, направляющиеся в морской порт, за исключением судов, идущих на нефтебазу в районе Первой речки, заходят  в морской порт через  Уссурийский залив.

- Суда, следующие в морской порт на нефтебазу в районе Первой речки,   прибывают в ТЛП  № 1 с  координатами 43˚02΄ северной широты и 131˚38'5'' восточной долготы, далее следуют курсом 40˚ в точку № 2  с координатами  43˚05' северной широты и 131˚42' восточной долготы, далее – курсом 55˚ в точку № 3 с координатами 43˚07'9'' северной широты и 131˚47'5'' восточной долготы, и далее по створам  курсом 80˚.

- К плаванию фарватером № 9  с выходом в Амурский залив в период ледокольной проводки допускается суда под ледокольной проводкой, либо суда с  ледовым классом не ниже Arc 4.

Суда должны следовать из пролива Босфор-Восточный после прохождения маяка Токаревского курсом 312º в точку с координатами 43º07' северной широты и 131º46'1''  восточной долготы, откуда следовать на нефтебазу в районе Первой речки или на выход из Амурского залива.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 5 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает место нахождения ТЛП. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТЛП размещается в сети Интернет по адресу: www.pma.ru не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений по ледовому плаванию и места нахождения ТЛП.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам в возрасте не старше 15 лет и имеющим свидетельство Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания с указанием возможности самостоятельного плавания во льдах или плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, указанные в свидетельстве Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТЛП с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТЛП самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами и портовыми буксирами.

- Ледокольная проводка судна обеспечивается капитаном морского порта в соответствии с пунктом 121 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТЛП;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТЛП судно устанавливает радиосвязь с СУДС и действует в соответствии с его указаниями.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 3 суток с момента подхода судна к ТЛП, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 3 суток с момента подхода судна к ТЛП капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- Капитан  морского  порта по запросу судов, осуществляющих плавание на подходах к морскому порту и в Амурском заливе, даёт информацию о ледовой обстановке в Амурском заливе судам,  с использованием СУДС.

XIII. Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

XIV.	Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- СУДС осуществляет на канале 67 ОВЧ передачу судам навигационной и гидрометеорологической информации.

В состав передаваемой информации может включаться:

метеорологическая информация и предупреждения;

информация о состоянии средств навигационного оборудования;

информация о факторах, затрудняющих движение судов;

информация об изменениях в режиме работы СУДС.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений осуществляется оповещением на канале 16 ОВЧ.

При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

- Передача суточного прогноза погоды осуществляется СУДС ежедневно в 14:30 местного времени.

- Передача срочной гидрометеорологической и навигационной информации, а также штормовых предупреждений судам, находящимся у причалов морского порта, осуществляется капитаном морского порта на каналах ОВЧ немедленно.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 11)

Сведения о фарватерах  морского порта  и глубинах  акватории  морского порта

Шкотовский фарватер (№ 8) длиной 4,6 мили и шириной 2,4 кабельтовых, который проходит через точки с координатами: 43°02,25' северной широты и 131°57,98' восточной долготы и 43°04,52' северной широты и 131°52,52' восточной долготы, с направлением оси фарватера 119,5° – 299,5°. Глубины на фарватере не менее 19,2 метра. Фарватер оборудован створом маяков Шкотовский.

Токаревский фарватер (№ 9) состоит из следующих трех районов:

западный район длиной 6,5 кабельтовых и шириной 1,5 кабельтовых, который проходит через точки с координатами 43°04,33' северной широты и 131°49,78' восточной долготы, 43 04,18' северной широты и 131 50,64' восточной долготы, с направлением оси фарватера 283,5° – 103,5°. Глубины не менее 42 метров.

центральный район длиной 5,6 кабельтовых и шириной 1,5–2,5 кабельтовых, который проходит через точки с координатами 43°04,26' северной широты и 131°51,4' восточной долготы, с направлением оси фарватера 82° – 262°. Глубины не менее 40 метров.

восточный район длиной 5 кабельтовых и шириной 2,6 кабельтовых, который проходит через точки с координатами 43°04,54' северной широты и 131°51,96' восточной долготы, с направлением оси фарватера 56° – 236°. Глубины не менее 27  метров.

Фарватер бухты Золотой Рог (№ 10) длиной 4,2 кабельтовых и шириной 1,8 кабельтовых, который проходит через точки с координатами: 43°05,09' северной широты и 131°52,35' восточной долготы, 43°05,5' северной широты и 131°52,47' восточной долготы, с направлением оси фарватера 12° – 192°. Глубины на фарватере не менее 20,5 метра.

Глубины на подходе со стороны Амурского залива изменяются в пределах от 33 метров до 10 метров, со стороны Уссурийского залива – от 57 метров до 23 метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(пп. 13, 103)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о причалах морского порта

| Наименование причала | Географические координаты расположения причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина у причала (метров) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Причалы морского порта в районе города Владивосток |  |  |  |
| Причал № 1 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Нижне-Портовая, 1 | 272,3 | 9,82 |
| Причал № 2 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Нижне-Портовая, 1 | 236,6 | 9,82 |
| Причал № 2 А | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Нижне-Портовая, 3 | 127 | 3-5 |
| Причал № 2 Б | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Нижне-Портовая, 3 | 187 | 5-7 |
| Причал № 2 В | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Нижне-Портовая, 3 | 176,1 | 8 |
| Причал № 3 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 155,65 (длина открылка - 79,8) | 15 (глубина открылка- 9,7) |
| Причал № 4 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 135,75 | 15 (на переходном участке -11,5) |
| Причал № 5 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 223,8 | 11,57 |
| Причал № 6 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 198,2 | 11,57 |
| Причал № 7 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 208,75 | 11,57 |
| Причал № 8 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 201,8 | 11,58 |
| Причал № 9 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 224,1 | 11,5 |
| Причал № 10 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 201,48 | 11,5 |
| Причал № 11 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 86,8 | 9,87 (глубина в торцевой части - 13,72) |
| Причал № 12 | Северо-западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 177,4 | 9,8 |
| Причал № 13 | Северо- западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 265 | 11,58 |
| Причал № 14 | Северо- западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 210 | 11,58 |
| Причал № 15 | Северо- западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 210 | 13,08 - 14,08 |
| Причал № 16 | Северо- западный берег б. Золотой Рог, ул. Стрельникова, 9 | 320,8 | 13,08 - 14,08 |
| Причал № 30 | Северный берег б. Золотой Рог, ул. Нижне-Портовая, 1 | 100 | 4 |
| Причал «Дальзавод-Терминал» | Северный берег б. Золотой Рог, район Дальзавода | 218,7 | 9,75 - 14,25 |
| Причал в районе цеха № 14 | Вершина б. Золотой Рог | 150,1 | 7,8 - 9,75 |
| Причал № 42 базы эксплуатации флота Дальневосточного научно-исследовательского Гидрометео института | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 4 А | 117,5 | 7,5 |
| Причал № 43 А | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 4 | 96 | 7,39 |
| Причал № 43 участок 60 м | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 4 А | 60 | 7,25 |
| Причал № 43 участок 48 м | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 4 А | 48 | 5 |
| Плавучий причал Гидрострой | Южный берег б. Золотой Рог у 43 причала, ул. Калинина, 4 А | 110 (ширина - 18,745) | 7,2 |
| Причал № 44 | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 4В | 358,2 | 8,25 - 2,7 |
| Причал № 44 | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 6В | 215,35 | 8,13 |
| Причал № 44 «В» Управления научно – исследовательского флота Дальневосточного отделения Российской Академии наук | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина | 208 | 6,88 |
| Причал № 44 | Южный берег б. Золотой Рог, в районе Хладокомбината, ул. Калинина | 214,2 | 7,68 |
| Причал № 43А | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 105 | 199,1 | ____ |
| Причал № 43 Б | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина, 105 | 177,1 | ____ |
| ½ пирса «ТУРНИФ» (восточная сторона) | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина | 110 | 9,75 |
| ½ пирса и 45 м причал «ТИНРО» (западная сторона) | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина | 110 – 45 | 9,75 |
| Причальная набережная | Южный берег б. Золотой Рог, ул. Калинина | 670,7 | 4,3 - 8,8 |
| Причал № 46 | Южный берег б. Золотой Рог, Чуркинская переправа | 24,7 (ширина - 9,4) | ____ |
| Пирс для рейдовых перевозок Чуркинской переправы | Южный берег б. Золотой Рог, район Чуркинской переправы | 24,9 (ширина - 6,4) | 5,2 |
| Причал № 44 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 130 | 9,75 |
| Причал № 45 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 150 | 9,75 |
| Причал № 46 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 193,65 | 9,75 |
| Причал № 47 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 183,30 | 9,75 |
| Причал № 48 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 242,2 | 9,75 |
| Причал № 49 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 268,5 | 9,75 |
| Причал № 50 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 342 | 11,5 |
| Причал № 51 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 100 | 9,75 |
| Причал № 52 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 176 | 9,75 |
| Причал № 53 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 176 | 9,75 |
| Причал № 54 | Юго-восточный берег б. Золотой Рог, ул. Березовая, 25 | 58 | 0 - 9,75 |
| Причал № 1 | Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, ул. Калинина, 204 А | 163,5 | 9,95 |
| Причал № 2 | Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, ул. Калинина, 204 А | 154 | 4,2 |
| Причал № 3 | Пролив Босфор Восточный, мыс Голдобина, ул. Калинина, 204 А | 120 | 5,8 |
| Причал № 1 | Северо-западный берег б. Диомид, ул. Калинина, 243 Д | 154,31 | ____ |
| Причал № 2 | Северо-западный берег б. Диомид, ул. Калинина, 243 Д | 166 | ____ |
| Причал № 1 | Северо-западный берег б. Диомид, ул. Калинина, 273 | 140,2 | ____ |
| Причал № 2 | Северо-западный берег б. Диомид, ул. Калинина, 273 | 140 | ____ |
| Пассажирский причал в бухте Диомид | Северо-западный берег б. Диомид, ул. Калинина, 273 | 6,68 (длина открылка – 24,25) | 6 (глубина у открылка – 4) |
| Причал «Аква-Холод» | Северо-западный берег б. Диомид, ул. Калинина, 273 | 67,7 | 7,48 |
| Причал 55,5 м | Северо-западный берег б. Диомид, ул. Калинина, 273 | 55,5 | ____ |
| Причал № 1 | Юго-восточный берег б. Диомид, ул. Приморская, 8 | 140,4 | 6,07 |
| Причал № 2 | Юго-восточный берег б. Диомид, ул. Приморская, 8 | 179,6 | ____ |
| Причал № 1 | Пролив Босфор Восточный, мыс Абросимова, ул. Босфора Тупик | 212,3 | 9,87 - 10,17 |
| Корневая часть плавпирса № 1 | б. Улисс, район ул. Бархатная, 12 А | 15 | ___ |
| Корневая часть плавпирса № 4 | б. Улисс, район ул. Бархатная, 12 А | 45 | ___ |
| Причал в Спортивной гавани | Амурский залив, Спортивная гавань | 169,2 | 2 |
| Плавпирс № 1 | П-ов Шкота, мыс Тигровый, ул. Крыгина 74 | 73,4 | 6,6 |
| Плавпирс № 2 | П-ов Шкота, мыс Тигровый, ул. Крыгина 74 | 36,7 | 6,6 |
| Плавпирс № 3 | П-ов Шкота, мыс Тигровый, ул. Крыгина 74 | 73,4 | 6,6 |
| Плавпирс № 4 | П-ов Шкота, мыс Тигровый, ул. Крыгина 74 | 73,4 | 6,6 |
| Плавпирс № 5 | П-ов Шкота, мыс Тигровый, ул. Крыгина 74 | 110,1 | 6,6 |
| Пирс №1 | Амурский залив, устье реки Первая Речка, ул. Острякова, 42 | 31,4 (ширина - 15,7) | 9,65 |
| Пирс № 2 | Амурский залив, устье реки Первая Речка, ул. Острякова, 42 | 74,2 (ширина - 21,1) | 10,75 |
| Пирс № 3 | Амурский залив, устье реки Первая Речка, ул. Острякова, 42 | 110,25 (ширина - 15,5) | 9,55 |
| Причал № 1 | о. Русский, мыс Поспелова | 106 | 6 |
| Причал № 2 | о. Русский, мыс Поспелова | 107 | 6 |
| Причал № 3 | о. Русский, мыс Поспелова | 112 | 4 |
| Причал № 4 | о. Русский, мыс Поспелова | 151,6 | 4 |
| Причал № 5 | о. Русский, мыс Поспелова | 61,4 | 5,7 |
| Причал № 6 | о. Русский, мыс Поспелова | 107 | 4 |
| Грузовой причал | о. Русский, бухта Житкова | 76,5 | 4,52 |
| Причалы морского порта в бухте большого Камня |  |  |  |
| Причал нефтепродуктов | Бухта Большого Камня, Южный мол | 6,05 (ширина - 6,76) | 10,5 |
| Причальная стенка | Южный берег бухты Большого Камня, ул. Рабочая, 11 | 217,5 | 5,2 |
| Глубоководный пирс | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Лебедева, 1 | 242 | 12 |
| Мелководная набережная | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Лебедева, 1 | 180 | 7 |
| Спецнабережная | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Лебедева, 1 | 445 | 12 |
| Причал | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Лебедева, 1 | 135,6 | 11,5 |
| Южная набережная | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Лебедева, 1 | 142 | 2,5 |
| Глубоководная набережная | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Лебедева, 1 | 450 | 9,75 – 12 |
| Глубоководная набережная | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Колхозная, 1Б | 350 | 10,2 |
| Мелководная набережная | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Колхозная, 1Б | 98,6 | ___ |
| Мелководная набережная, берегоукрепление в виде вертикальной стенки | Юго-восточный берег бухты Большого Камня, ул. Колхозная, 1В | 135 | 4,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 14)

Сведения о якорных стоянках и местах морского порта

Якорные стоянки на акватории морского порта ограничены прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

Якорная стоянка № 162:

1.  43º 05,32 северной широты и 131º51,79 восточной долготы;

2.  4305,1 северной широты и 13152,2 восточной долготы;

3.  4304,65 северной широты и 13151,86 восточной долготы;

4.  4304,91 северной широты и 13151,25 восточной долготы.

На якорной стоянке определено якорное место № 1 в точке с координатами 4304,92 северной широты и 13151,92 восточной долготы,  глубиной 26,8 метров, которое предназначено для кратковременной постановки на якорь российских сухогрузных судов для прохождения пограничного и таможенного контроля.

Якорная стоянка №163:

1.  43º04,87 северной широты и 131º52,94 восточной долготы;

2.  4304,4 северной широты и 13154восточной долготы;

3.  4304,18 северной широты и 13153,73 восточной долготы;

4.  4304,62 северной широты и 13152,59 восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для непродолжительной стоянки российских сухогрузных судов.

На якорной стоянке определены якорные места в точках с координатами:

№ 12  43 º04,7´ северной широты и 131º52,92 восточной долготы, глубина 26,4 метра;

№ 13  4304,57´ северной широты и 13153,16 восточной долготы; глубина 25,6 метра;

№ 14  4304,46´ северной широты и 13153,44 восточной долготы; глубина 28,6 метра;

№ 15  4304,35´ северной широты и 13153,70 восточной долготы, глубина 31 метра.

Якорная стоянка № 163А:

1.  43º04,13 северной широты и 131º51,42 восточной долготы;

2.  4304,43 северной широты и 13152,05  восточной долготы;

3.  4304,43 северной широты и 13152,43 восточной долготы;

4.  4304 северной широты и 13153,44 восточной долготы;

5.  4303,9 северной широты и 13153,25' восточной долготы;

6.  4303,9 северной широты и 13152,5 восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для непродолжительной стоянки российских и иностранных сухогрузных судов.

На якорной стоянке определены якорные места в точках с координатами:

№ 2 4304,35 северной широты и 13152,22  восточной долготы; глубина 26,6 метра;

№ 3 4304,21 северной широты и 13151,9 восточной долготы; глубина 29,4 метра;

№ 4 4304,22 северной широты и 13152,5 восточной долготы; глубина 27,4 метра;

№ 5 4304,12 северной широты и 13152,18' восточной долготы; глубина 28,2 метра;

№ 6 4304,11 северной широты и 13152,76 восточной долготы; глубина 32,5 метра;

№ 7 4304,02 северной широты и 13152,47' восточной долготы; глубина 28,2 метра;

№ 8 4304 северной широты и 13153,04 восточной долготы, глубина 28,2 метра.

Якорная стоянка №164:

- 43º03,98 северной широты и 131º55,09 восточной долготы;

- 4303,78 северной широты и 13155,11 восточной долготы;

- 4303,22 северной широты и 13156,77 восточной долготы;

- 4304 северной широты и 13156,87 восточной долготы;

- 4304,28 северной широты и 13156,63 восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для стоянки брандвахтенных и иных кораблей.

На якорной стоянке определены якорные места в точках с координатами:

№ 19 4303,76 северной широты и 13156,05 восточной долготы; глубина 19,6 метра;

№ 20 4303,65 северной широты и 13156,44 восточной долготы; глубина 26 метра;

№ 21 4303,54 северной широты и 13156,59 восточной долготы; глубина 26,6 метра;

№ 22 4303,7 северной широты и 13155,66восточной долготы,   глубина 29 метра.

Якорная стоянка №164 A:

- 43º 02,7 северной широты и 131º54,77восточной долготы;

- 4303,45 северной широты и 13154,77 восточной долготы;

- 4302,37 северной широты и 13157,32 восточной долготы;

- 4302 северной широты и 13156,45 восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для стоянки судов, в том числе танкеров (якорные места № 31 и 36).

На якорной стоянке определены якорные места в точках с координатами:

№ 26 4303,11 северной широты и 13154,97  восточной долготы; глубина 25,8 метра;

№ 27 4302,97 северной широты и 13155,33 восточной долготы; глубина 32,5 метра;

№ 28 4302,80 северной широты и 13155,71 восточной долготы; глубина 33,5 метра;

№ 29 4302,66 северной широты и 13156,08' восточной долготы; глубина 35 метра;

№ 30 4302,5 северной широты и 13156,46 восточной долготы; глубина 32,5 метра;

№ 31 4302,36 северной широты и 13156,93' восточной долготы; глубина 26,8 метра;

№ 32 4302,8 северной широты и 13155,02 восточной долготы; глубина 15 метра;

№ 33 4302,66 северной широты и 13155,33 восточной долготы; глубина 25,2 метра;

№ 34 4302,52 северной широты и 13155,71 восточной долготы; глубина 31 метра;

№ 35 4302,36 северной широты и 13156,1 восточной долготы; глубина 34 метра;

№ 36 4302,2 северной широты и 13156,45 восточной долготы, глубина 36,5 метра.

Якорная стоянка №168:

- 43º08,35 северной широты и 131º 51восточной долготы;

- 43º08,75 северной широты и 13151 восточной долготы;

- 4309,35 северной широты и 13152,5 восточной долготы;

- 4309,35 северной широты и 13153 восточной долготы.

- 43º08,7 северной широты и 131º 53,35 восточной долготы;

- 43º08,85 северной широты и 13152,5  восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для стоянки танкеров.

На якорной стоянке определены якорные места в точках с координатами:

№ 65 4309,2 северной широты и 13152,78 восточной долготы; глубина 18,8 метра;

№ 66 4309,01 северной широты и 13152,28 восточной долготы; глубина 20,2 метра;

№ 67 4308,82 северной широты и 13151,73 восточной долготы; глубина 20,4 метра;

№ 68 4308,85 северной широты и 13153,05 восточной долготы; глубина 15,2 метра;

№ 69 4308,6 северной широты и 13151,2 восточной долготы, глубина 20,2 метра.

Якорная стоянка №169:

- 43º04 северной широты и 131º 45,7 восточной долготы;

- 43º04,68 северной широты и 13146,27 восточной долготы;

- 4304,5 северной широты и 13147,25 восточной долготы;

- 4303,8 северной широты и 13146,7 восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для кратковременной стоянки судов, следующих в морской порт со стороны Амурского залива в случае запрещения движения на акватории порта, а также для карантинной якорной стоянки судов, глубины от  13  до 17 метров.

Якорная стоянка №175 A:

- 43º02,8 северной широты и 131º 58,4восточной долготы;

- 43º03,3 северной широты и 13158,4 восточной долготы;

- 4303,3 северной широты и 13200,4 восточной долготы;

- 4302,37 северной широты и 13200,4 восточной долготы;

- 4302,37 северной широты и 13159,6 восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для стоянки судов и карантинной якорной стоянки судов. Якорные места № 40 и 45 предназначены для стоянки танкеров.

На якорной стоянке определены якорные места в точках с координатами:

№ 37 4302,98 северной широты и 13158,73 восточной долготы; глубина 29,7 метра;

№ 38 4302,98 северной широты и 13159,16 восточной долготы; глубина 30,5 метра;

№ 39 4302,98 северной широты и 13159,56 восточной долготы; глубина 30 метра;

№ 40 4302,98 северной широты и 13200 восточной долготы; глубина 29,6 метра;

№ 43 4302,7 северной широты и 13159,4 восточной долготы; глубина 30,5 метра;

№ 44 4302,7 северной широты и 13159,8 восточной долготы; глубина 30 метра;

№ 45 4302,7 северной широты и 13200,15 восточной долготы, глубина 29 метра.

Якорная стоянка №175 Б:

- 43º04,03 северной широты и 131º 58,4восточной долготы;

- 43º04,2 северной широты и 13158,4 восточной долготы;

- 4304,2 северной широты и 13200,4 восточной долготы;

- 4303,74 северной широты и 13200,4 восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для стоянки судов и карантинной якорной стоянки судов.

На якорной стоянке определены якорные места в точках с координатами:

№ 78 4304,12 северной широты и 13158,5 восточной долготы; глубина 24,8 метра;

№ 79 4304,12 северной широты и 13159,04 восточной долготы; глубина 26,9 метра;

№ 80 4304,12 северной широты и 13159,58 восточной долготы; глубина 27 метра;

№ 81 4304,12 северной широты и 13200,14 восточной долготы; глубина 28,2 метра.

Якорные места № 70–76 с западной стороны полуострова Шкота предназначены для стоянки судов в случае вывода их с якорных стоянок на участке акватории морского порта «Внутренний рейд» при штормовой погоде, глубины от 12 до 29 метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 57)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в  морском порту

| Службы морского порта | Каналы очень высокой частоты |  | Позывные подразделений и служб порта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной | рабочий |  |
| Инспекция государственного портового контроля морского порта | 12 | 12, 67 | Владивосток–Порт–контроль |
| Служба управления движением судов | 16, 67 | 67, 29 | Владивосток–Трэфик |
| Морской спасательно-координационный центр МСКЦ; выход на городскую телефонную сеть | 16 70 2187,5 кГц 2182,0 кГц 2174,5 кГц 16 | 01, 09, 10, 12, 14, 24 67, 71, 86, 87 70 2187,5 кГц 2182,0 кГц 2174,5 кГц 3, 7, 20, 26, 27 | Владивосток–радио, СКЦ ЦИВ для А1 02734412 ЦИВ для А2 02734412 Владивосток–радио СКЦ УБПЧ 4412 Владивосток–радио–1 |
| Отдел главного диспетчера ВМТП | 14,16 | 14 | Владивосток–Радио–2 |
| Линейный отдел внутренних дел | 74 | 74 | Зимники |
| Инспекция государственного портового контроля морского порта в бухте Большого Камня | 6 | 6 | Большой –Камень–Порт–контроль |
| Диспетчер Дальневосточного завода | 6 | 6 | 313 |
| Инспекция государственного портового контроля морского порта для рыбопромысловых судов | 9 | 9 | Мыс–Чуркин–49 |
| Нефтебаза Первая речка | 30 | 30 | Владивосток–радио–30 |
| Дальневосточное бассейновое аварийно-спасательное управление | 16 | 37 | Владивосток–ДВ–БАСУ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 125)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту

1. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов у причалов в морском порту для судов, перевозящих грузы.

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 1000 до 5000 | 2 х 441 | 2 х 441 |
| 5001 до 10000 | 1 х 882 1 х 441 | 1 х 882 1 х 441 |
| 10001 до 20000 | 2 х 882 | 2 х 882 |
| 20001 до 40000 | 2 х 1838 | 2 х 1838 |
| 40001 до 80000 | 1 х 1838 1 х 2573 | 1 х 1838 1 х 2573 |
| свыше 80000 | 2 х 2573 или 3 х 1838 | 2 х 2573 или 3 х 1838 |

2. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов у причалов в морском порту для судов, не перевозящих грузы.

| Длина судна (метры) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 80 до 120 | 2 х 441 | 2 х 441 |
| 121 до 170 | 1 х 882 1 х 441 | 1 х 882 1 х 441 |
| 171 до 200 | 2 х 882 | 2 х 882 |
| 201 до 220 | 2 х 1838 | 2 х 1838 |
| 221 до 260 | 1 х 1838 1 х 2573 | 1 х 1838 1 х 2573 |
| свыше 260 | 2 х 2573 или 3 х 1838 | 2 х 2573 или 3 х 1838 |

3. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в местах перегрузки с судна на судно.

| Дедвейт судна | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 10001 до 20000 | 1 х 882 1 х 1838 | 1 х 882 1 х 1838 |
| 20001 до 40000 | 2 х 1838 | 2 х 1838 |
| 40001 до 80000 | 2 х 1838 | 2 х 1838 |
| 80001 до 120000 | 2 х 2573 или 3 х 1838 | 2 х 2573 или 3 х 1838 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°03'45,2" северной широты и 131°48'14,8" восточной долготы;

№ 2 43°03'49" северной широты и 131°48'10,2" восточной долготы;

№ 3 43°10' северной широты и 131°49'18" восточной долготы;

№ 4 43°10'18,3" северной широты и 131°53'43,7" восточной долготы;

№ 5 43°326,404'12" северной широты и 131°57'41,9" восточной долготы;

№ 6 43°01'39" северной широты и 131°57'06" восточной долготы;

№ 7 43°01'04,7" северной широты и 131°56'14" восточной долготы;

№ 8 43°03'13,2" северной широты и 131°50'49,2" восточной долготы;

№ 9 43°02'43,2" северной широты и 131°49'49,2" восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 19)

Сведения о районах № 27, 28, 31, 39, 321, 10, 355, 35, 106, 122, 264, 145, 146, прибрежного плавания № 1, 2, 3, девиационных и радиодевиационных полигонов, «Внутренний рейд», «Западный рейд», «Восточный рейд», а также об участках  № 1 – 7 акватории морского порта

Район повышенной осторожности плавания № 10 расположен у входа в бухту Золотой Рог на стыке фарватеров № 8, 9 и 10 и ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°05,1' северной широты и 131°52,21' восточной долготы;

№ 2 43°04 65' северной широты и 131°51,87' восточной долготы;

№ 3 42°04,42' северной широты и 131°52,06' восточной долготы;

№ 4 42°04,41' северной широты и 131°52,43' восточной долготы;

№ 5 42°04,62' северной широты и 131°52,59' восточной долготы;

№ 6 42°05,08' северной широты и 131°52,48' восточной долготы.

Район № 27 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º03,9'  северной широты 				131º57,03'   восточной долготы;

43º03,71'  северной широты 				131º57,25'   восточной долготы;

43º03,33'  северной широты 				131º57,2'   восточной долготы;

43º03,43'  северной широты 				131º56,8'   восточной долготы.

Район № 28 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º04,78'   северной широты 		131º51,58'   восточной долготы;

43º04,65'   северной широты 		131º51,86'   восточной долготы;

43º04,37'   северной широты				131º51,31'   восточной долготы;

43º04,61'   северной широты				131º51,31'   восточной долготы.

Район № 31 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º09,5'   северной широты			 131º54,3'   восточной долготы;

43º09,5'   северной широты				131º52'   восточной долготы;

43º12'   северной широты				131º52'   восточной долготы;

43º12'   северной широты				131º55'   восточной долготы.

Район № 39 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º02,81'   северной широты				131º49,11'   восточной долготы;

43º02,84'   северной широты				131º49,22'   восточной долготы;

43º02,8'   северной широты				131º49,24'   восточной долготы;

43º02,77'   северной широты				131º49,12'   восточной долготы.

Район № 321 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º03,38'   северной широты				131º49,84'   восточной долготы;

43º03,42'   северной широты				131º50,24'   восточной долготы;

43º03,24'   северной широты				131º50,24'   восточной долготы;

43º03,21'   северной широты				131º49,84'   восточной долготы.

Район № 35 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º03,9'   северной широты				131º57,03'   восточной долготы;

43º03,9'   северной широты				131º57,03'   восточной долготы;

43º03,9'   северной широты 		131º57,03'   восточной долготы;

43º03,9'   северной широты				131º57,03'   восточной долготы.

Район № 106 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º04,83'   северной широты				131º51,2'   восточной долготы;

43º04,71'   северной широты				131º51,31'   восточной долготы;

43º03,56'   северной широты				131º51'   восточной долготы;

43º04,02'   северной широты				131º49,85'   восточной долготы;

43º04,59'   северной широты				131º50,1'   восточной долготы;

43º04,68'   северной широты				131º50,4'   восточной долготы.

Район № 122 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º03,57'   северной широты				131º49,35'   восточной долготы;

43º03,52'   северной широты				131º50,07'   восточной долготы;

43º02,93'   северной широты				131º49,63'   восточной долготы;

43º02,98'   северной широты				131º48,6'   восточной долготы;

43º03,43'   северной широты				131º49,13'   восточной долготы.

Район № 264 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º08,19'   северной широты				131º53,34'   восточной долготы;

43º08,28'   северной широты				131º52,41'   восточной долготы;

43º08,8'   северной широты				131º52,52'   восточной долготы;

43º08,68'   северной широты				131º53,37'   восточной долготы;

43º08,41'   северной широты				131º53,65'   восточной долготы.

Район № 355 ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

43º01,53'   северной широты					131º54,69'   восточной долготы;

43º01,56'   северной широты					131º54,83'   восточной долготы;

43º01,41'   северной широты					131º54,89'   восточной долготы;

43º01,35'   северной широты					131º54,7'   восточной долготы.

Район прибрежного плавания № 1 ограничен юго-восточным берегом полуострова Шкота и линиями, соединяющими точки с координатами:

1.  43°04,81' северной широты и 131°50,42' восточной долготы;

2.  43°04,41' северной широты и 131°49,81' восточной долготы;

3.  43°04,26' северной широты и 131°50,67' восточной долготы;

4.  43°05,1' северной широты и 131°52,21'  восточной долготы;

5.  43°05,7' северной широты и 131°52,37' восточной долготы.

Район прибрежного плавания № 2 ограничен северным берегом острова Русский и линиями, соединяющими точки с координатами:

1.  43°04,12' северной широты и 131°49,67' восточной долготы;

2.  43°04,27' северной широты и 131°49,75' восточной долготы;

3.  43°03,9'  северной широты и 131°52' восточной долготы;

4.  43°03,9' северной широты и 131°53,25' восточной долготы;

5.  43°04' северной широты и 131°53,44' восточной долготы;

6.  43°03,45' северной широты и 131°54,77' восточной долготы;

7.  43°02,7' северной широты и 131°54,77' восточной долготы;

8.  43°02' северной широты и 131°56,45' восточной долготы;

9.  43°02,37' северной широты и 131°57,32' восточной долготы;

10.  43°02,14' северной широты и 131°57,9' восточной долготы;

11.  43°01,11' северной широты и 131°56,23' восточной долготы.

Район прибрежного плавания № 3 ограничен южным берегом полуострова Муравьев-Амурский и линиями, соединяющими  точки с координатами:

1.  43°05,58' северной широты и 131°52,77' восточной долготы;

2.  43°05,48' северной широты и 131°52,61' восточной долготы;

3.  43°05,08' северной широты и 131°52,48' восточной долготы;

4.  43°04,4' северной широты и 131°54'  восточной долготы;

5.  43°04,18' северной широты и 131°53,73' восточной долготы;

6.  43°02,36' северной широты и 131°58,06' восточной долготы;

7.  43°03,42' северной широты и 131 57,7' восточной долготы.

Район № 145 радиодевиационного полигона Россета ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.	43º 07,3' северной широты  и      131º47,8' восточной долготы;

2.	43º09,6' северной широты    и    131º51,1' восточной долготы;

3.	43º06,4' северной широты    и    131º51,1' восточной долготы;

4.	43º05,7' северной широты   и     131º50,3' восточной долготы.

Район № 146 девиационного полигона Амурского залива ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1.	43º07,3' северной широты   и     131º47,8' восточной долготы;

2.	43º05,7' северной широты   и     131º50,3' восточной долготы;

3.	43º04,6' северной широты     и   131º48,9' восточной долготы;

4.	43º05,1' северной широты    и    131º46,3' восточной долготы.

Район акватории морского порта «Внутренний рейд» расположен на акватории пролива Босфор-Восточный с бухтами Золотой Рог, Диомид , Улисс, Парис, Аякс, Патрокл  и ограниченный:

с запада – линией, соединяющей мыс Безымянный с маяком Токаревского;

с востока – линией, соединяющей мыс Басаргина , восточную оконечность острова Скрыплева и мыс Каразина, а также северо-западную часть бухты Новик, ограниченную с северо-запада линией, соединяющей знак Уши и мыс Елагина, а с юго-востока линией, соединяющей точки:

1. 4303,22’ северной широты и 13150,82’ восточной долготы;

2. 4302,72’ северной широты и 13149,82’ восточной долготы.

Район  акватории  морского  порта  «Западный рейд» расположен на акватории Амурского залива, прилегающей к проливу Босфор-Восточный, и ограниченный линией, соединяющей мыс Фирсова, точку с координатами 43°10' северной широты и 131°49,3' восточной долготы, светящий знак Уши и мыс Старицкого.

Район акватории морского порта «Восточный рейд» расположен  к востоку от линии, соединяющей мыс Басаргина и остров Скрыплева, и на прилегающей части акватории Уссурийского залива, ограниченной прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1. 43°04,2' северной широты и 131°57,8' восточной долготы;

2. 43°04,2' северной широты и 132°00,4' восточной долготы;

3. 43°02,37' северной широты и 132°00,4' восточной долготы;

4. 43°01,65' северной широты и 131°57,1' восточной долготы (южная оконечность острова Скрыплева).

Участок акватории морского порта № 1 – участок акватории морского порта в бухте Золотой Рог к востоку от линии, соединяющей причалы №№ 37 и 43.

Участок акватории морского порта № 2 – участок акватории морского порта в бухте Золотой Рог к западу от участка № 1 и участок акватории морского порта в проливе Босфор-Восточный, ограниченный линиями, соединяющими мысы Голдобина, Безымянный и маяк Токаревского.

Участок акватории морского порта № 3 – участок акватории морского порта в проливе Босфор-Восточный и бухте Диомид, ограниченный линиями, соединяющими: на западе – мысы Голдобина и Безымянный, на востоке – мысы Поспелова и Острый.

Участок акватории морского порта № 4 – участок акватории морского порта в проливе Босфор-Восточный и бухте Улисс, ограниченный линиями, соединяющими: на западе – мысы Поспелова и Острый, на востоке – мысы Назимова и Новосильского.

Участок акватории морского порта № 5 – участок акватории морского порта в проливе Босфор-Восточный и бухтах Патрокл, Аякс и Парис, ограниченный линиями, соединяющими: на западе – мысы Назимова и Новосильского, на востоке – мыс Басаргина, остров Скрыплева и мыс Каразина.

Участок акватории морского порта № 6 – участок акватории морского порта в Уссурийском заливе, ограниченный линиями, соединяющими: на западе – мыс Басаргина, остров Скрыплева и мыс Каразина, на востоке – северный мыс бухты Сухопутная, точки с координатами 43°03' северной широты и 132°02,2' восточной долготы; 42°59' северной широты и 131°58' восточной долготы и мыс Ахлестышева.

Участок акватории морского порта № 7 – участок акватории морского порта в Амурском заливе, ограниченный прямыми линиями, соединяющими: на востоке – маяк Токаревского и мысы Безымянный, Ларионова и Старицкого, на западе – мыс Чернявского, точки с координатами 43°04' северной широты, 131°43,7' восточной долготы; 43°10' северной широты, 131°50' восточной долготы и мыс Фирсова.

Участки № 1 – 7 акватории морского порта являются участками временного ограничения движения судов на акватории морского порта.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, Российская газета, 26 ноября 2011 г.,  № 266с.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)	Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 37, ст. 4744; 2011, № 10, ст. 1444.

)	 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

)	 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3833; 2003, № 17, ст. 1556, № 27 (ч. I), ст. 2700, № 46 (ч. 1), ст. 4444; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6440;2011, № 15, ст. 2021, № 27, ст. 3880, № 30 (ч. 1), ст. 4590, № 30 (ч. 1), ст. 4594.

)	 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680).

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.